INFORME DE TOPOGRAFIA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. HERMANOS CARCAMO I ETAPA – DISTRITO DE PAITA – PROVINCIA DE PAITA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

CUI Nº 2403313

AGOSTO 2020

INDICE

- INTRODUCCIÓN

- UBICACION

- OBJETIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

- DEFINICIONES

  - ASPECTO FÍSICO

5.2  PLANOS

Información Planimetría en general

Información Altimétrica

Datos Técnicos

- METODOLOGÍA DEL  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

6.1 	INTRODUCCIÓN

6.2 	TRABAJO DE CAMPO

Reconocimiento del área de estudio.

6.3  TRABAJO DE GABINETE

Procesamiento de Datos

Trabajo de Gabinete

- ANTECEDENTES

7.1  PERSONAL

7.2   EQUIPOS

- CONCLUSIONES

- ANEXOS

AGOSTO 2020

MEMORIA DESCRIPTIVA DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. HERMANOS CARCAMO I ETAPA – DISTRITO DE PAITA – PROVINCIA DE PAITA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

- INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de los planos Topográficos en la I.E.I Nº 20436, para la elaboración del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. HERMANOS CARCAMO I ETAPA – DISTRITO DE PAITA – PROVINCIA DE PAITA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

- UBICACIÓN

La zona a intervenir se encuentra ubicado en el AA.HH. Hermanos Cárcamo I Etapa, del Distrito de Paita, Provincia de Paita - Piura

- Jr. 5 de Febrero

- Jr. Rosa Campusano

- Jr. Jose Olaya

- Ca. Jose de San Martin

- Jr. San Sebastian

- OBJETIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

El objetivo principal es la obtención de los niveles y cotas de terreno para la ubicación de las Infraestructuras Proyectadas; los cuales deberán ser diseñados mediante planos veraces y fidedignos del área de estudio.

Asimismo, se ha tenido como punto de partida el Punto BM1 de cota 70.045, que se encuentra ubicado en le esquina de la vereda existente entre el Jr. Carlos Augusto Salaverry y el Jr. Rosa Campusano.

Se ha monumentados todas las estaciones y puntos de apoyo en un número suficiente para desarrollar los trabajos de verificación y usarlas como referencia para los trabajos proyectados en el expediente Técnico del Proyecto

El levantamiento topográfico para el proyecto “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. HERMANOS CARCAMO I ETAPA – DISTRITO DE PAITA – PROVINCIA DE PAITA – DEPARTAMENTO DE PIURA”, se ha realizado de acuerdo a los Términos de Referencia.

- DEFINICIONES

5.1  ASPECTO FÍSICO

El Aspecto Físico consiste en la identificación de los accidentes geográficos del terreno, Viviendas, Cercos existentes, Postes, Buzones, Veredas, Cajas de Agua y desagüe, Pavimento, Caminos,  arboles, levantamiento de estructuras importantes y referencias relevantes.

5.2  PLANOS

Contiene la siguiente información: planimetría, altimetría y datos técnicos. Los planos han sido dibujados en Autocad: Plano de levantamiento topográfico en planta en escala 1:1000

    - Información Planimetría en general

  - Topografía del terreno.

  - Ubicación de Vías de acceso.

  - Ubicación de Viviendas, veredas existente y Servicios Basicos.

    - Información Altimétrica

  - El Área en estudio pertenece a la Ciudad de Paita - Piura, tiene una topografía accidentada que se presenta plana en casi toda la parte baja con presencia de algunas desniveles en la parte alta

  - Se consignan curvas de nivel Principales  considerando  un espaciamiento de 1.00 m  y curvas de nivel Secundarias con un espaciamiento de 0.50 m, la cota de las curvas están respecto al nivel del mar.

    - Datos Técnicos

  - Cuadro Técnico de BM´S  (coordenadas UTM  y cotas m.s.n.m.).

  - Las coordenadas UTM, Datum: WGS-84.

CUADRO Nº 01

CUADRO DE BM´S DEL PROYECTO

- METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

6.1 INTRODUCCIÓN

El levantamiento Topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control horizontal y vertical.

Para ello, se elaboró los estudios topográficos de la zona del proyecto, estudio que hará posible cumplir los objetivos trazados.

6.2  TRABAJO DE CAMPO

Luego del reconocimiento de campo con los ingenieros a cargo del proyecto y de las autoridades locales se procedió a ubicar y monumentar los puntos de control (BM) y vértices  de la poligonal cerrada realizándose la medición de puntos que conforman dicha poligonal. Luego de realizar los procesos de comprensión de estos vértices tomados en campo se procedió tomar los datos para la planimetría como la altimetría con un total de 1253 puntos obtenidos del campo para determinar el relieve existente del terreno. Finalmente se procedió a la ubicación de puntos monumentados para replanteos posteriores, dichos puntos fueron ubicados en lugares estratégicos

Se toman los puntos necesarios para relleno de tal manera de obtener la forma del terreno y además detalles de la ubicación de elementos en pie existentes tal y como se encuentra a la fecha del levantamiento.  Cada punto de estación se radiaron puntos taquimétricamente, se tuvo especial cuidado en realizar el levantamiento topográfico, de todos los elementos de planimetría existentes, en la zona de influencia del proyecto como, postes, arboles, Buzones, Cajas de Agua y Desagüe, Postes de Luz, cercos de madera o palos, cercos vivos, límites de propiedad, límites del proyecto, ancho de vías, calicatas etc; llamando a estos últimos puntos de planimetría.

Con el objeto de no dejar vacíos, en el proceso de levantamiento planimétrico previamente se instruyó al personal auxiliar de topografía en las formas de tomar puntos y/o brindar la información adecuada.

6.2.1 Reconocimiento del Área de Estudio

El reconocimiento del área de estudio se realizó los días 27 de Julio al 03 de Agosto del 2020, conjuntamente con el Jefe de Proyecto y los especialistas de la elaboración del expediente técnico.

El terreno es relativamente plano, debido a que se encuentra en una zona urbana donde todas las viviendas alrededor cuentan con una topografía plana.

  - TRABAJO DE GABINETE

6.3.1 	Procesamiento de Datos

Toda esta información ha sido procesada en la memoria de la ESTACION TOTAL por método de ángulos y distancias para la posterior cierre y compensación de la poligonal cerrada, para la adecuación de la información en el uso de los programas de Diseño asistido por computadora, se realizó en una hoja de cálculo que permitió tener la información en el siguiente formato: hoja de cálculo en Excel y utilizando el programa Civil Survey del programa de Civil 3D.

6.3.2 	Trabajo de Gabinete

Los trabajos de gabinete básicamente se refieren al procesamiento de los datos obtenidos en campo para la realización de los planos topográficos, los cuales servirán como las plantillas iníciales para luego proceder a su diseño definitivo. Se utilizó el software Civil 3D y Cálculos Geodésicos (Instituto Geográfico Nacional).

Se tomaron en consideración para el desarrollo del estudio el uso de coordenadas planas que tiene como características: Datum: WGS 84; Proyección: UTM; Hemisferio: Sur; Zona: 17.

Concluidos los cálculos de las poligonales y teniendo los puntos de relleno topográfico, esto es, definidas sus respectivas coordenadas Norte y Este y su Elevación, se ha procedido de manera automatizada, mediante el empleo de programas especiales de topografía (Civil 3D - Survey). Para la elaboración de los planos, se ha procedido primeramente a crear una Malla Irregular de Triangulación (TIM: Triangulared, Iregulared Net Word); seguidamente se realizó la interpolación de las curvas de nivel, generándose la elaboración de los planos con sus respectivas curvas topográficas según la escala.

- ANTECEDENTES

7.1  PERSONAL

- 01 Oficial de Topografía

- 01 Operador

- 02 Prismeros

- 01 Cadista

- 01 Chofer

7.2   EQUIPOS

- 01 Camioneta Nissan

- 01 Estación Total marca LEICA, modelo TS09 PLUS 05” R500, con una precisión de lectura angular de 05" respectivamente.

- 01 Trípode metálico para Estación

- 02 Bastones

- 02 Porta prismas

- 02 Prismas

- 02 Radios Walkie Takie, Motorolas

- GPS  Navegador GPSMAP 76CSx

- 01 Cámara Fotográfica Digital

- 01 Laptop

- Equipo de Software (AutoCad Land, Microsoft Office, etc.).

- Winchas cortas y de 60 metros

- . CONCLUSIONES.-

Una vez concluida los levantamientos topográficos de toda el Área de Estudio que comprende el Proyecto; se concluye lo siguiente.

- Se realizó el reconocimiento del terreno en todo el ámbito del proyecto a fin de evaluar las ventajas y dificultades que se presentan en la zona del estudio.

- El estacado de los vértices de la poligonal y la colocación de BMs están debidamente identificados.

- Para la obtención de los planos topográficos se tomaron puntos en forma taquimétrica identificando postes de luz, postes de alta tensión, árboles, Cajas de Agua y Desagüe, calicatas, límites de propiedad, límites del proyecto, cerco perimétrico, edificación existente, ancho de vías, etc.

ANEXOS

DATA DE PUNTOS OBTENIDOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

| 1 | 488773.176 | 9437654.9 | 68.71 | pto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 488777.586 | 9437655.27 | 68.875 | pto |
| 3 | 488768.767 | 9437654.53 | 68.745 | pto |
| 4 | 488767.038 | 9437654.5 | 68.81 | pto |
| 5 | 488783.04 | 9437652.84 | 68.922 | pto |
| 6 | 488786.218 | 9437650.79 | 68.859 | pto |
| 7 | 488789.395 | 9437648.75 | 68.812 | pto |
| 8 | 488791.917 | 9437647.12 | 69.772 | pto |
| 9 | 488793.226 | 9437646.28 | 70.243 | pto |
| 10 | 488794.569 | 9437645.33 | 70.287 | pto |
| 11 | 488769.951 | 9437648.97 | 69.131 | post |
| 12 | 488770.006 | 9437637.39 | 68.889 | pto |
| 13 | 488777.456 | 9437638.03 | 68.894 | pto |
| 14 | 488783.36 | 9437638.54 | 68.901 | pto |
| 15 | 488786.446 | 9437638.8 | 69.577 | pto |
| 16 | 488788.751 | 9437639 | 70.379 | pto |
| 17 | 488794.139 | 9437639.46 | 70.407 | pto |
| 18 | 488779.136 | 9437630.51 | 68.962 | bz |
| 19 | 488778.102 | 9437629.55 | 68.959 | bz |
| 20 | 488772.174 | 9437629.7 | 68.993 | post |
| 21 | 488771.286 | 9437617.44 | 68.212 | pto |
| 22 | 488774.176 | 9437617.69 | 68.996 | pto |
| 23 | 488776.853 | 9437617.92 | 68.982 | pto |
| 24 | 488779.439 | 9437618.14 | 69.007 | pto |
| 25 | 488783.607 | 9437618.35 | 69.062 | pto |
| 26 | 488787.987 | 9437618.35 | 69.35 | pto |
| 27 | 488791.656 | 9437618.52 | 69.176 | pto |
| 28 | 488801.397 | 9437617.75 | 70.655 | pto |
| 29 | 488772.922 | 9437611.73 | 69.119 | post |
| 30 | 488770.74 | 9437597.34 | 69.153 | pto |
| 31 | 488775.314 | 9437597.73 | 69.272 | pto |
| 32 | 488781.163 | 9437598.23 | 69.155 | pto |
| 33 | 488784.335 | 9437598.46 | 69.213 | pto |
| 34 | 488788.194 | 9437598.68 | 69.567 | pto |
| 35 | 488795.092 | 9437598.26 | 70.435 | pto |
| 36 | 488779.714 | 9437594.35 | 69.16 | Bz |
| 37 | 488773.425 | 9437602.73 | 69.196 | post |
| 38 | 488778.039 | 9437577.91 | 69.216 | esq |
| 39 | 488768.647 | 9437579.98 | 69.075 | pto |
| 40 | 488769.91 | 9437587.01 | 69.483 | esq |
| 41 | 488790.122 | 9437590.69 | 70.288 | ramp |
| 42 | 488792.406 | 9437589.96 | 70.569 | esq |
| 43 | 488771.102 | 9437586.85 | 69.283 | pto |
| 44 | 488779.427 | 9437586.68 | 69.1 | pto |
| 45 | 488780.971 | 9437576.21 | 69.284 | Bz |
| 46 | 488786.156 | 9437574.46 | 69.313 | Bz |
| 47 | 488767.354 | 9437573.6 | 69.65 | esq |
| 48 | 488779.668 | 9437570.22 | 69.123 | pto |
| 49 | 488788.999 | 9437560.08 | 69.832 | esq |
| 50 | 488787 | 9437559 | 69.703 | post |
| 51 | 488776.282 | 9437558.19 | 69.468 | pto |
| 52 | 488764.858 | 9437561.84 | 69.716 | pto |
| 53 | 488772.274 | 9437559.47 | 69.45 | pto |
| 54 | 488780.896 | 9437556.71 | 69.51 | pto |
| 55 | 488787.066 | 9437554.74 | 69.866 | pto |
| 56 | 488763.508 | 9437549.15 | 69.655 | post |
| 57 | 488768.145 | 9437569.49 | 69.673 | post |
| 58 | 488767.925 | 9437568.28 | 69.675 | post |
| 59 | 488770.229 | 9437539.12 | 69.585 | pto |
| 60 | 488760.488 | 9437542.24 | 69.907 | pto |
| 61 | 488767.262 | 9437540.07 | 69.614 | pto |
| 62 | 488773.616 | 9437538.04 | 69.66 | pto |
| 63 | 488780.423 | 9437535.87 | 70.119 | pto |
| 64 | 488776.086 | 9437527.49 | 69.911 | post |
| 65 | 488765.048 | 9437519.78 | 69.736 | pto |
| 66 | 488755.713 | 9437522.77 | 69.864 | pto |
| 67 | 488763.009 | 9437520.44 | 69.614 | pto |
| 68 | 488768.056 | 9437518.82 | 69.725 | pto |
| 69 | 488774.358 | 9437516.81 | 70.198 | pto |
| 70 | 488756.427 | 9437516.39 | 69.678 | post |
| 71 | 488756.425 | 9437520.28 | 69.724 | post |
| 72 | 488763 | 9437515 | 69.77 | Bz |
| 73 | 488759.43 | 9437500.58 | 69.696 | pto |
| 74 | 488750.18 | 9437503.54 | 70.12 | pto |
| 75 | 488756.764 | 9437501.43 | 69.688 | pto |
| 76 | 488762.183 | 9437499.7 | 69.716 | pto |
| 77 | 488768.599 | 9437497.65 | 70.036 | pto |
| 78 | 488766 | 9437498 | 69.982 | post |
| 79 | 488752.71 | 9437481.73 | 69.489 | pto |
| 80 | 488743.546 | 9437484.66 | 69.949 | pto |
| 81 | 488749.468 | 9437482.77 | 69.62 | pto |
| 82 | 488755.823 | 9437480.74 | 69.475 | pto |
| 83 | 488762.212 | 9437478.7 | 70.174 | pto |
| 84 | 488756.962 | 9437468.73 | 69.901 | post |
| 85 | 488757.784 | 9437462.48 | 70.007 | esq |
| 86 | 488756.106 | 9437464.09 | 69.669 | pto |
| 87 | 488754.303 | 9437464.69 | 69.43 | pto |
| 88 | 488740.478 | 9437470.7 | 69.82 | post |
| 89 | 488738.532 | 9437470.12 | 69.969 | esq |
| 90 | 488756.895 | 9437459.4 | 69.357 | pto |
| 91 | 488746.216 | 9437462.81 | 69.287 | pto |
| 92 | 488747 | 9437456 | 69.327 | Bz |
| 93 | 488735.935 | 9437465.61 | 69.183 | pto |
| 94 | 488732.133 | 9437458.65 | 69.183 | pto |
| 95 | 488732.133 | 9437458.65 | 69.111 | pto |
| 96 | 488729.662 | 9437454.63 | 70.222 | esq |
| 97 | 488730.721 | 9437454.4 | 69.974 | pto |
| 98 | 488733.738 | 9437453.3 | 69.751 | pto |
| 99 | 488738.898 | 9437456.67 | 69.214 | pto |
| 100 | 488737.869 | 9437453.52 | 70.084 | pto |
| 101 | 488738.82 | 9437453.22 | 70.245 | esq |
| 102 | 488733 | 9437452 | 70.073 | Bz |
| 103 | 488730.312 | 9437453.4 | 70.041 | post |
| 104 | 488732.833 | 9437449.74 | 70.074 | pto |
| 105 | 488729.392 | 9437450.83 | 69.976 | pto |
| 106 | 488728.449 | 9437451.14 | 70.204 | pto |
| 107 | 488736.268 | 9437448.64 | 70.115 | pto |
| 108 | 488737.221 | 9437448.33 | 70.237 | pto |
| 109 | 488736.27 | 9437448.64 | 70.237 | pto |
| 110 | 488729.386 | 9437450.84 | 70.204 | pto |
| 111 | 488726.309 | 9437430.83 | 70.174 | pto |
| 112 | 488722.774 | 9437431.96 | 70.206 | pto |
| 113 | 488721.424 | 9437432.39 | 70.256 | pto |
| 114 | 488722.771 | 9437431.96 | 70.256 | pto |
| 115 | 488730.041 | 9437429.64 | 70.206 | pto |
| 116 | 488730.994 | 9437429.33 | 70.264 | pto |
| 117 | 488730.042 | 9437429.64 | 70.264 | pto |
| 118 | 488720.13 | 9437424.33 | 70.248 | post |
| 119 | 488719.929 | 9437411.88 | 70.222 | pto |
| 120 | 488723.815 | 9437410.63 | 70.253 | pto |
| 121 | 488724.767 | 9437410.33 | 70.305 | pto |
| 122 | 488723.815 | 9437410.63 | 70.305 | pto |
| 123 | 488716.156 | 9437413.08 | 70.251 | pto |
| 124 | 488715.299 | 9437413.35 | 70.31 | pto |
| 125 | 488716.154 | 9437413.08 | 70.31 | pto |
| 126 | 488713.595 | 9437392.91 | 70.391 | pto |
| 127 | 488709.538 | 9437394.2 | 70.418 | pto |
| 128 | 488708.817 | 9437394.43 | 70.46 | pto |
| 129 | 488709.533 | 9437394.2 | 70.46 | pto |
| 130 | 488717.588 | 9437391.63 | 70.345 | pto |
| 131 | 488718.541 | 9437391.33 | 70.467 | pto |
| 132 | 488717.59 | 9437391.63 | 70.467 | pto |
| 133 | 488709.817 | 9437380.41 | 70.378 | Bz |
| 134 | 488707.182 | 9437373.96 | 70.251 | pto |
| 135 | 488711.361 | 9437372.63 | 70.229 | pto |
| 136 | 488712.314 | 9437372.33 | 70.328 | pto |
| 137 | 488711.363 | 9437372.63 | 70.328 | pto |
| 138 | 488702.92 | 9437375.33 | 70.191 | pto |
| 139 | 488701.83 | 9437375.67 | 70.332 | pto |
| 140 | 488702.906 | 9437375.33 | 70.332 | pto |
| 141 | 488702.989 | 9437375.52 | 70.187 | post |
| 142 | 488700.449 | 9437355.12 | 70.061 | pto |
| 143 | 488696.302 | 9437356.45 | 70.109 | pto |
| 144 | 488694.863 | 9437356.91 | 70.164 | pto |
| 145 | 488696.296 | 9437356.45 | 70.164 | pto |
| 146 | 488704.105 | 9437353.96 | 70.04 | pto |
| 147 | 488705.163 | 9437353.62 | 70.119 | pto |
| 148 | 488704.105 | 9437353.96 | 70.119 | pto |
| 149 | 488693.229 | 9437336.44 | 69.971 | pto |
| 150 | 488689.683 | 9437337.57 | 69.96 | pto |
| 151 | 488689.322 | 9437337.69 | 69.98 | pto |
| 152 | 488696.311 | 9437335.46 | 69.907 | pto |
| 153 | 488697.26 | 9437335.15 | 69.911 | pto |
| 154 | 488696.314 | 9437335.45 | 69.911 | pto |
| 155 | 488680.319 | 9437313.88 | 69.817 | esq |
| 156 | 488682.81 | 9437317.97 | 69.721 | post |
| 157 | 488685.222 | 9437312.62 | 69.687 | esq |
| 158 | 488689.291 | 9437312.34 | 69.671 | pto |
| 159 | 488690.285 | 9437312.15 | 69.821 | esq |
| 160 | 488681.263 | 9437313.55 | 69.682 | pto |
| 161 | 488689.961 | 9437303.89 | 69.781 | esq |
| 162 | 488684.74 | 9437305.35 | 69.728 | pto |
| 163 | 488679.563 | 9437305.76 | 69.809 | pto |
| 164 | 488679.51 | 9437305.77 | 70.041 | pto |
| 165 | 488676.408 | 9437304.93 | 70.041 | esq |
| 166 | 488682.681 | 9437297.82 | 69.745 | pto |
| 167 | 488676.399 | 9437299.83 | 69.825 | pto |
| 168 | 488674.97 | 9437300.29 | 70.037 | pto |
| 169 | 488685.198 | 9437297.02 | 69.743 | pto |
| 170 | 488687.511 | 9437296.28 | 69.749 | pto |
| 171 | 488675.931 | 9437278.99 | 69.809 | pto |
| 172 | 488670.487 | 9437280.73 | 69.758 | pto |
| 173 | 488669.059 | 9437281.19 | 70.024 | pto |
| 174 | 488670.484 | 9437280.73 | 70.024 | pto |
| 175 | 488678.802 | 9437278.07 | 69.789 | pto |
| 176 | 488681.613 | 9437277.18 | 69.929 | pto |
| 177 | 488670.585 | 9437259.71 | 69.837 | pto |
| 178 | 488675.875 | 9437258.02 | 69.879 | pto |
| 179 | 488664.576 | 9437261.63 | 69.927 | pto |
| 180 | 488671.986 | 9437246.87 | 69.917 | pto |
| 181 | 488671.672 | 9437245.92 | 70.103 | pto |
| 182 | 488672.018 | 9437246.85 | 70.103 | pto |
| 183 | 488664 | 9437251 | 69.973 | post |
| 184 | 488662.974 | 9437261.53 | 69.908 | esq |
| 185 | 488660.93 | 9437255.11 | 69.771 | pto |
| 186 | 488659 | 9437251 | 69.775 | post |
| 187 | 488667.49 | 9437252.03 | 69.877 | Bz |
| 188 | 488656.403 | 9437255.9 | 69.699 | pto |
| 189 | 488654.937 | 9437251.09 | 69.778 | pto |
| 190 | 488658.145 | 9437261.62 | 69.78 | pto |
| 191 | 488658.582 | 9437263.06 | 69.866 | pto |
| 192 | 488658.146 | 9437261.62 | 69.866 | pto |
| 193 | 488637.52 | 9437262.49 | 69.767 | pto |
| 194 | 488636.678 | 9437259.73 | 69.699 | pto |
| 195 | 488636.11 | 9437257.86 | 69.725 | pto |
| 196 | 488639.261 | 9437268.21 | 69.729 | pto |
| 197 | 488639.698 | 9437269.64 | 69.823 | pto |
| 198 | 488639.262 | 9437268.21 | 69.823 | pto |
| 199 | 488616 | 9437270 | 69.673 | Bz |
| 200 | 488623.396 | 9437267.42 | 69.794 | pto |
| 201 | 488622.124 | 9437262.46 | 69.775 | esq |
| 202 | 488622.94 | 9437263.15 | 69.745 | post |
| 203 | 488624.909 | 9437271.72 | 69.793 | pto |
| 204 | 488624.908 | 9437271.75 | 69.813 | pto |
| 205 | 488627.333 | 9437273.95 | 69.813 | esq |
| 206 | 488700.81 | 9437469.73 | 68.836 | pist |
| 207 | 488691.807 | 9437467.29 | 68.885 | pist |
| 208 | 488679.974 | 9437462.49 | 69.013 | pist |
| 209 | 488698.995 | 9437464.92 | 70.061 | esq |
| 210 | 488697.737 | 9437465.42 | 70.061 | pto |
| 211 | 488697.682 | 9437465.43 | 69.845 | pto |
| 212 | 488679.839 | 9437453.78 | 69.723 | esq |
| 213 | 488685.006 | 9437448.47 | 69.673 | pto |
| 214 | 488690.089 | 9437446.47 | 69.807 | pto |
| 215 | 488691.601 | 9437445.87 | 70.053 | pto |
| 216 | 488690.09 | 9437446.47 | 70.053 | pto |
| 217 | 488681.2 | 9437449.98 | 69.727 | pto |
| 218 | 488678.904 | 9437450.88 | 69.779 | pto |
| 219 | 488678.057 | 9437444.12 | 69.809 | post |
| 220 | 488677.93 | 9437429.77 | 69.961 | pto |
| 221 | 488673.466 | 9437431.53 | 69.988 | pto |
| 222 | 488672.303 | 9437431.99 | 70.197 | pto |
| 223 | 488673.465 | 9437431.53 | 70.197 | pto |
| 224 | 488682.606 | 9437427.92 | 70.075 | pto |
| 225 | 488683.778 | 9437427.46 | 70.174 | pto |
| 226 | 488682.607 | 9437427.92 | 70.174 | pto |
| 227 | 488670.654 | 9437411.14 | 70.27 | pto |
| 228 | 488666.052 | 9437412.96 | 70.32 | pto |
| 229 | 488664.89 | 9437413.42 | 70.388 | pto |
| 230 | 488666.05 | 9437412.96 | 70.388 | pto |
| 231 | 488675.124 | 9437409.38 | 70.345 | pto |
| 232 | 488676.834 | 9437408.7 | 70.644 | pto |
| 233 | 488675.124 | 9437409.38 | 70.644 | pto |
| 234 | 488664.89 | 9437409.88 | 70.467 | post |
| 235 | 488666 | 9437401 | 70.586 | Bz |
| 236 | 488663.448 | 9437392.49 | 70.589 | pto |
| 237 | 488658.639 | 9437394.38 | 70.601 | pto |
| 238 | 488657.476 | 9437394.84 | 70.705 | pto |
| 239 | 488658.638 | 9437394.39 | 70.705 | pto |
| 240 | 488667.641 | 9437390.83 | 70.718 | pto |
| 241 | 488669.239 | 9437390.2 | 71.069 | pto |
| 242 | 488667.643 | 9437390.83 | 71.069 | pto |
| 243 | 488655.86 | 9437373.98 | 70.832 | pto |
| 244 | 488651.338 | 9437375.77 | 70.828 | pto |
| 245 | 488650.154 | 9437376.23 | 71.086 | pto |
| 246 | 488651.335 | 9437375.77 | 71.086 | pto |
| 247 | 488660.158 | 9437372.29 | 70.854 | pto |
| 248 | 488661.138 | 9437371.9 | 71.004 | pto |
| 249 | 488660.16 | 9437372.29 | 71.004 | pto |
| 250 | 488651.303 | 9437362.66 | 70.92 | Bz |
| 251 | 488649.501 | 9437354.99 | 70.828 | pto |
| 252 | 488644.562 | 9437356.94 | 70.862 | pto |
| 253 | 488643.26 | 9437357.46 | 71.021 | pto |
| 254 | 488644.561 | 9437356.94 | 71.021 | pto |
| 255 | 488653.337 | 9437353.48 | 70.818 | pto |
| 256 | 488655.001 | 9437352.82 | 80.822 | pto |
| 257 | 488653.338 | 9437353.48 | 80.822 | pto |
| 258 | 488655.001 | 9437352.82 | 70.822 | pto |
| 259 | 488653.339 | 9437353.48 | 70.822 | pto |
| 260 | 488642.45 | 9437336.28 | 70.567 | pto |
| 261 | 488637.785 | 9437338.12 | 70.746 | pto |
| 262 | 488636.675 | 9437338.56 | 70.924 | pto |
| 263 | 488637.783 | 9437338.12 | 70.924 | pto |
| 264 | 488646.802 | 9437334.56 | 70.646 | pto |
| 265 | 488647.93 | 9437334.11 | 70.743 | pto |
| 266 | 488646.802 | 9437334.56 | 70.743 | pto |
| 267 | 488633.242 | 9437329.19 | 70.407 | esq |
| 268 | 488633.258 | 9437329.2 | 70.63 | pto |
| 269 | 488634.418 | 9437328.77 | 70.63 | pto |
| 270 | 488639.22 | 9437327.7 | 70.46 | pto |
| 271 | 488645.705 | 9437327.55 | 70.657 | esq |
| 272 | 488644.523 | 9437327.96 | 70.657 | pto |
| 273 | 488644.514 | 9437327.97 | 70.333 | pto |
| 274 | 488630.769 | 9437320.65 | 70.298 | esq |
| 275 | 488630.769 | 9437320.64 | 70.328 | pto |
| 276 | 488631.695 | 9437320.27 | 70.328 | pto |
| 277 | 488636.007 | 9437319.17 | 70.061 | pto |
| 278 | 488641.812 | 9437317.25 | 70.065 | esq |
| 279 | 488643.341 | 9437316.8 | 70.259 | esq |
| 280 | 488642.003 | 9437317.29 | 70.259 | esq |
| 281 | 488628.855 | 9437298.65 | 69.848 | pto |
| 282 | 488622.763 | 9437301.05 | 70.05 | pto |
| 283 | 488621.768 | 9437298.62 | 70.219 | pto |
| 284 | 488622.697 | 9437298.25 | 70.219 | pto |
| 285 | 488634.197 | 9437296.54 | 70.03 | pto |
| 286 | 488635.592 | 9437295.99 | 70.097 | pto |
| 287 | 488634.198 | 9437296.54 | 70.097 | pto |
| 288 | 488625.646 | 9437304.53 | 70.03 | post |
| 289 | 488621.658 | 9437279.99 | 69.73 | pto |
| 290 | 488615.719 | 9437282.3 | 69.89 | pto |
| 291 | 488627.173 | 9437277.81 | 69.733 | pto |
| 292 | 488628.569 | 9437277.26 | 69.836 | pto |
| 293 | 488627.176 | 9437277.81 | 69.836 | pto |
| 294 | 488612.812 | 9437269.07 | 69.733 | post |
| 295 | 488611.812 | 9437267.07 | 69.782 | post |
| 296 | 488615.299 | 9437261 | 69.759 | pto |
| 297 | 488609.057 | 9437263.46 | 69.82 | pto |
| 298 | 488620.699 | 9437258.87 | 69.755 | pto |
| 299 | 488607.649 | 9437242.52 | 69.649 | pto |
| 300 | 488601.885 | 9437244.79 | 69.691 | pto |
| 301 | 488613.381 | 9437240.26 | 69.837 | pto |
| 302 | 488602.167 | 9437229.35 | 69.56 | pto |
| 303 | 488597.128 | 9437232.48 | 69.573 | esq |
| 304 | 488597.129 | 9437232.48 | 69.634 | pto |
| 305 | 488598.059 | 9437232.11 | 69.634 | pto |
| 306 | 488605.068 | 9437217.74 | 69.663 | pto |
| 307 | 488607.866 | 9437225.8 | 69.853 | esq |
| 308 | 488595.89 | 9437211.76 | 69.663 | esq |
| 309 | 488600.856 | 9437208.18 | 69.891 | esq |
| 310 | 488600.248 | 9437209.46 | 69.891 | esq |
| 311 | 488600.246 | 9437209.46 | 69.711 | pto |
| 312 | 488590.192 | 9437213.52 | 69.653 | esq |
| 313 | 488588.366 | 9437205.3 | 69.735 | post |
| 314 | 488593.472 | 9437205.12 | 69.71 | pto |
| 315 | 488587.986 | 9437207.28 | 69.599 | pto |
| 316 | 488598.084 | 9437203.3 | 69.822 | pto |
| 317 | 488599.015 | 9437202.93 | 69.917 | pto |
| 318 | 488598.085 | 9437203.3 | 69.917 | pto |
| 319 | 488587.168 | 9437186.11 | 69.895 | pto |
| 320 | 488582.344 | 9437188.01 | 69.858 | pto |
| 321 | 488581.413 | 9437188.38 | 69.897 | pto |
| 322 | 488582.341 | 9437188.01 | 69.897 | pto |
| 323 | 488592.176 | 9437184.13 | 69.885 | pto |
| 324 | 488576.068 | 9437173.35 | 70.052 | esq |
| 325 | 488576.069 | 9437173.35 | 70.066 | pto |
| 326 | 488576.975 | 9437172.92 | 70.066 | pto |
| 327 | 488581.501 | 9437171.63 | 70.051 | pto |
| 328 | 488587.416 | 9437171.2 | 70.003 | esq |
| 329 | 488553.745 | 9437178.45 | 69.59 | pto |
| 330 | 488555.358 | 9437183.28 | 69.569 | pto |
| 331 | 488554.616 | 9437181.06 | 69.57 | pto |
| 332 | 488558.021 | 9437181.97 | 69.793 | esq |
| 333 | 488556.743 | 9437177.42 | 69.798 | esq |
| 334 | 488556.742 | 9437177.41 | 70.05 | pto |
| 335 | 488555.787 | 9437177.71 | 70.05 | pto |
| 336 | 488555.786 | 9437177.71 | 69.804 | pto |
| 337 | 488572.036 | 9437173.14 | 69.986 | pto |
| 338 | 488572.644 | 9437174.99 | 70.129 | pto |
| 339 | 488571.245 | 9437170.73 | 70.222 | pto |
| 340 | 488575.211 | 9437168.89 | 70.053 | esq |
| 341 | 488575.89 | 9437171.26 | 70.163 | pto |
| 342 | 488586.596 | 9437164.52 | 70.309 | esq |
| 343 | 488586.017 | 9437165.77 | 70.309 | esq |
| 344 | 488585.999 | 9437165.77 | 70.136 | pto |
| 345 | 488590.873 | 9437168.61 | 70.122 | post |
| 346 | 488588.037 | 9437165.1 | 70.274 | post |
| 347 | 488590.88 | 9437166.5 | 70.12 | pto |
| 348 | 488591.655 | 9437169.69 | 70.224 | pto |
| 349 | 488590.342 | 9437164.28 | 70.273 | pto |
| 350 | 488590.105 | 9437163.3 | 70.452 | pto |
| 351 | 488590.341 | 9437164.28 | 70.452 | pto |
| 352 | 488609.781 | 9437159.92 | 70.122 | pto |
| 353 | 488609.163 | 9437157.79 | 70.212 | pto |
| 354 | 488608.88 | 9437156.82 | 70.333 | pto |
| 355 | 488609.163 | 9437157.79 | 70.333 | pto |
| 356 | 488610.679 | 9437163 | 70.152 | pto |
| 357 | 488628.747 | 9437153.57 | 70.268 | pto |
| 358 | 488628.106 | 9437151.37 | 70.4 | pto |
| 359 | 488627.793 | 9437150.3 | 70.48 | pto |
| 360 | 488628.106 | 9437151.37 | 70.48 | pto |
| 361 | 488629.701 | 9437156.85 | 70.245 | pto |
| 362 | 488647.72 | 9437147.26 | 70.409 | pto |
| 363 | 488647.025 | 9437144.87 | 70.409 | pto |
| 364 | 488646.712 | 9437143.79 | 70.436 | pto |
| 365 | 488647.025 | 9437144.87 | 70.436 | pto |
| 366 | 488648.73 | 9437150.73 | 70.59 | pto |
| 367 | 488650.767 | 9437149.25 | 70.559 | post |
| 368 | 488655.528 | 9437141.53 | 70.473 | post |
| 369 | 488660.457 | 9437143.18 | 70.339 | pto |
| 370 | 488660.957 | 9437145.18 | 70.361 | pto |
| 371 | 488661.424 | 9437146.6 | 70.448 | esq |
| 372 | 488659.957 | 9437141.19 | 70.4 | pto |
| 373 | 488660.715 | 9437138.96 | 70.447 | esq |
| 374 | 488660.841 | 9437140.11 | 70.447 | pto |
| 375 | 488667.136 | 9437140.88 | 70.41 | Bz |
| 376 | 488570.854 | 9437229.65 | 69.63 | pto |
| 377 | 488574.164 | 9437239.56 | 69.529 | pto |
| 378 | 488577.986 | 9437238.27 | 69.831 | esq |
| 379 | 488577 | 9437235 | 69.845 | post |
| 380 | 488567.843 | 9437220.64 | 69.588 | pto |
| 381 | 488570.658 | 9437219.9 | 69.694 | esq |
| 382 | 488574.3 | 9437228.38 | 69.537 | pto |
| 383 | 488588.457 | 9437224.62 | 69.577 | pto |
| 384 | 488591.145 | 9437234.29 | 69.755 | pto |
| 385 | 488585.77 | 9437214.96 | 69.538 | pto |
| 386 | 488594.101 | 9437222.83 | 69.488 | pto |
| 387 | 488603.909 | 9437208.13 | 69.687 | pto |
| 388 | 488609.928 | 9437225.12 | 69.835 | pto |
| 389 | 488609 | 9437223 | 69.647 | post |
| 390 | 488622 | 9437218 | 69.851 | post |
| 391 | 488625.758 | 9437209.75 | 69.851 | pto |
| 392 | 488623.348 | 9437201.08 | 69.992 | pto |
| 393 | 488623.08 | 9437200.11 | 70.161 | pto |
| 394 | 488623.348 | 9437201.08 | 70.161 | pto |
| 395 | 488627.855 | 9437217.28 | 69.816 | pto |
| 396 | 488625.758 | 9437209.75 | 69.893 | pto |
| 397 | 488644.586 | 9437202.94 | 70.055 | pto |
| 398 | 488642.341 | 9437194.87 | 70.242 | pto |
| 399 | 488642.068 | 9437193.89 | 70.357 | pto |
| 400 | 488642.341 | 9437194.87 | 70.357 | pto |
| 401 | 488642.34 | 9437194.87 | 70.158 | pto |
| 402 | 488642.068 | 9437193.89 | 70.158 | pto |
| 403 | 488646.826 | 9437211 | 69.99 | pto |
| 404 | 488663.775 | 9437197.44 | 70.041 | pto |
| 405 | 488661.63 | 9437189.73 | 70.254 | pto |
| 406 | 488665.795 | 9437204.7 | 70.076 | pto |
| 407 | 488676.439 | 9437193.06 | 69.994 | pto |
| 408 | 488675.058 | 9437188.63 | 70.002 | pto |
| 409 | 488668.065 | 9437188.77 | 70.215 | post |
| 410 | 488673.353 | 9437185.98 | 70.122 | esq |
| 411 | 488677.887 | 9437197.7 | 70.012 | pto |
| 412 | 488678.736 | 9437200.42 | 70.053 | esq |
| 413 | 488677 | 9437199 | 70.134 | post |
| 414 | 488674.852 | 9437200.52 | 70.165 | post |
| 415 | 488669.784 | 9437202.1 | 70.182 | post |
| 416 | 488682 | 9437192 | 70.012 | Bz |
| 417 | 488763.592 | 9437682.15 | 68.56 | esq |
| 418 | 488766.681 | 9437682.36 | 68.462 | pto |
| 419 | 488764.886 | 9437671.51 | 68.573 | pto |
| 420 | 488767.489 | 9437671.58 | 68.554 | pto |
| 421 | 488771.655 | 9437671.6 | 68.562 | pto |
| 422 | 488777.022 | 9437671.46 | 68.552 | sard |
| 423 | 488797.45 | 9437666.12 | 68.654 | sard |
| 424 | 488799.657 | 9437663.76 | 68.663 | pto |
| 425 | 488802.176 | 9437660.6 | 68.645 | pto |
| 426 | 488804.515 | 9437656.54 | 69.467 | pto |
| 427 | 488807.077 | 9437651.89 | 70.132 | pto |
| 428 | 488809.85 | 9437647.47 | 70.205 | pto |
| 429 | 488771 | 9437685 | 68.477 | Bz |
| 430 | 488777 | 9437683 | 68.472 | Bz |
| 431 | 488764.377 | 9437687.82 | 69.135 | pto |
| 432 | 488764.244 | 9437686.63 | 69.135 | pto |
| 433 | 488718.826 | 9437691.64 | 69.302 | pto |
| 434 | 488718.834 | 9437690.44 | 69.302 | pto |
| 435 | 488764.377 | 9437687.82 | 68.484 | pto |
| 436 | 488764.244 | 9437686.63 | 68.484 | pto |
| 437 | 488771 | 9437685 | 68.264 | Bz |
| 438 | 488777 | 9437683 | 68.253 | Bz |
| 439 | 488763.592 | 9437682.15 | 68.317 | esq |
| 440 | 488766.668 | 9437682.54 | 68.283 | pto |
| 441 | 488718.826 | 9437691.64 | 68.137 | pto |
| 442 | 488718.834 | 9437690.44 | 68.137 | pto |
| 443 | 488712.432 | 9437692.66 | 67.789 | pto |
| 444 | 488720.015 | 9437693.3 | 67.868 | pto |
| 445 | 488718.569 | 9437692.83 | 67.807 | pto |
| 446 | 488718.574 | 9437692.81 | 68.137 | pto |
| 447 | 488704.848 | 9437692.02 | 67.687 | pto |
| 448 | 488706.339 | 9437691.71 | 67.599 | pto |
| 449 | 488706.331 | 9437691.68 | 67.95 | pto |
| 450 | 488706.207 | 9437690.5 | 67.95 | pto |
| 451 | 488706.326 | 9437689.3 | 67.95 | pto |
| 452 | 488722.932 | 9437678.78 | 67.848 | esq |
| 453 | 488727.743 | 9437685.89 | 68.006 | post |
| 454 | 488724.407 | 9437683.86 | 67.906 | Bz |
| 455 | 488722 | 9437676 | 68.142 | post |
| 456 | 488723.634 | 9437673.7 | 68.046 | pto |
| 457 | 488717.851 | 9437673.11 | 67.824 | pto |
| 458 | 488711.058 | 9437672.41 | 67.759 | pto |
| 459 | 488702.805 | 9437681.95 | 67.774 | plataf |
| 460 | 488704.391 | 9437677.81 | 67.743 | post |
| 461 | 488707.805 | 9437676.95 | 67.754 | pto |
| 462 | 488718 | 9437668 | 67.873 | Bz |
| 463 | 488703.541 | 9437671.65 | 67.686 | pto |
| 464 | 488705.805 | 9437657.95 | 67.816 | post |
| 465 | 488726.111 | 9437653.85 | 68.139 | pto |
| 466 | 488724.689 | 9437653.71 | 68.139 | pto |
| 467 | 488724.667 | 9437653.7 | 67.964 | pto |
| 468 | 488719.934 | 9437653.22 | 67.9 | pto |
| 469 | 488713.096 | 9437652.52 | 67.916 | pto |
| 470 | 488705.085 | 9437650.03 | 67.764 | plataf |
| 471 | 488704.968 | 9437651.68 | 67.668 | pto |
| 472 | 488722.018 | 9437633.33 | 67.954 | pto |
| 473 | 488727.884 | 9437633.93 | 68.166 | pto |
| 474 | 488726.366 | 9437633.77 | 68.166 | pto |
| 475 | 488726.333 | 9437633.77 | 67.963 | pto |
| 476 | 488715.135 | 9437632.62 | 67.914 | pto |
| 477 | 488704.875 | 9437631.59 | 67.862 | pto |
| 478 | 488703.293 | 9437631.54 | 68.006 | pto |
| 479 | 488704.848 | 9437631.59 | 68.006 | pto |
| 480 | 488729.187 | 9437613.96 | 68.179 | pto |
| 481 | 488724.101 | 9437613.44 | 68.067 | pto |
| 482 | 488720.579 | 9437613.08 | 68.095 | pto |
| 483 | 488717.174 | 9437612.73 | 68.045 | pto |
| 484 | 488713.925 | 9437612.39 | 68.215 | pto |
| 485 | 488716.811 | 9437605.44 | 68.405 | post |
| 486 | 488722.393 | 9437590.41 | 68.265 | Bz |
| 487 | 488725 | 9437642 | 68.14 | post |
| 488 | 488725 | 9437634 | 67.924 | post |
| 489 | 488727.884 | 9437633.92 | 68.246 | pto |
| 490 | 488726.375 | 9437633.77 | 68.246 | pto |
| 491 | 488727.504 | 9437599.01 | 68.312 | post |
| 492 | 488730.494 | 9437597.11 | 68.569 | esq |
| 493 | 488730.569 | 9437594.7 | 68.409 | pto |
| 494 | 488729.613 | 9437581.19 | 69.169 | esq |
| 495 | 488729.809 | 9437582.37 | 69.169 | esq |
| 496 | 488729.828 | 9437582.38 | 68.821 | pto |
| 497 | 488730.175 | 9437583.98 | 68.465 | pto |
| 498 | 488733.855 | 9437594.78 | 68.507 | post |
| 499 | 488714.945 | 9437591.43 | 68.478 | post |
| 500 | 488725.73 | 9437592.65 | 68.365 | pto |
| 501 | 488722.174 | 9437593.2 | 68.289 | pto |
| 502 | 488718.76 | 9437593.73 | 68.278 | pto |
| 503 | 488714.187 | 9437594.44 | 68.434 | pto |
| 504 | 488710.2 | 9437574.83 | 68.007 | pto |
| 505 | 488715.521 | 9437574.01 | 68.489 | pto |
| 506 | 488719.101 | 9437573.45 | 68.529 | pto |
| 507 | 488722.442 | 9437572.93 | 68.571 | pto |
| 508 | 488728.122 | 9437572.05 | 69.001 | pto |
| 509 | 488726.803 | 9437570.03 | 69.005 | post |
| 510 | 488723.963 | 9437552.47 | 69.588 | pto |
| 511 | 488723.033 | 9437552.62 | 69.588 | pto |
| 512 | 488722.989 | 9437552.62 | 68.819 | pto |
| 513 | 488718.456 | 9437553.33 | 68.804 | pto |
| 514 | 488715.133 | 9437553.84 | 68.84 | pto |
| 515 | 488711.533 | 9437554.4 | 68.708 | pto |
| 516 | 488706.212 | 9437555.22 | 68.751 | pto |
| 517 | 488704.09 | 9437538.83 | 69.001 | post |
| 518 | 488702.225 | 9437535.62 | 69.002 | pto |
| 519 | 488707.546 | 9437534.79 | 68.951 | pto |
| 520 | 488710.984 | 9437534.26 | 69.011 | pto |
| 521 | 488714.469 | 9437533.72 | 69.057 | pto |
| 522 | 488719.923 | 9437532.88 | 69.932 | pto |
| 523 | 488718.954 | 9437533.03 | 69.932 | pto |
| 524 | 488718.926 | 9437533.03 | 69.121 | pto |
| 525 | 488710.383 | 9437532.3 | 69.46 | Bz |
| 526 | 488720.185 | 9437540.81 | 69.566 | post |
| 527 | 488715.885 | 9437513.28 | 69.741 | pto |
| 528 | 488714.618 | 9437513.47 | 69.741 | pto |
| 529 | 488714.592 | 9437513.48 | 69.214 | pto |
| 530 | 488710.482 | 9437514.11 | 69.115 | pto |
| 531 | 488706.967 | 9437514.66 | 69.154 | pto |
| 532 | 488703.559 | 9437515.19 | 69.094 | pto |
| 533 | 488698.238 | 9437516.01 | 69.036 | pto |
| 534 | 488694.25 | 9437496.4 | 69.273 | pto |
| 535 | 488699.571 | 9437495.58 | 69.159 | pto |
| 536 | 488703.165 | 9437495.02 | 69.209 | pto |
| 537 | 488706.496 | 9437494.51 | 69.231 | pto |
| 538 | 488711.664 | 9437493.71 | 69.492 | pto |
| 539 | 488713.088 | 9437505.84 | 69.616 | post |
| 540 | 488708.972 | 9437486.34 | 69.416 | post |
| 541 | 488708.972 | 9437485.34 | 69.476 | post |
| 542 | 488707.883 | 9437473.34 | 69.108 | pto |
| 543 | 488706.816 | 9437467.57 | 69.106 | pto |
| 544 | 488707.41 | 9437470.6 | 69.097 | pto |
| 545 | 488694.116 | 9437476.2 | 68.965 | pto |
| 546 | 488679.271 | 9437478.98 | 69.294 | pto |
| 547 | 488692.937 | 9437488.86 | 69.165 | post |
| 548 | 488708.245 | 9437475.41 | 69.696 | esq |
| 549 | 488694 | 9437471 | 68.931 | Bz |
| 550 | 488683.524 | 9437478.04 | 69.449 | pto |
| 551 | 488681 | 9437474 | 69.464 | post |
| 552 | 488680.055 | 9437470.07 | 68.931 | pto |
| 553 | 488699.665 | 9437475.34 | 69.109 | pto |
| 554 | 488682.63 | 9437463.56 | 69.013 | pto |
| 555 | 488650.884 | 9437464.77 | 69.32 | post |
| 556 | 488681 | 9437474 | 69.142 | post |
| 557 | 488678.512 | 9437473.97 | 69.286 | pto |
| 558 | 488659.895 | 9437465.47 | 69.286 | pto |
| 559 | 488680.055 | 9437470.07 | 69.074 | pto |
| 560 | 488681.311 | 9437466.9 | 69.1 | pto |
| 561 | 488683.208 | 9437462.08 | 69.182 | pto |
| 562 | 488684.865 | 9437457.91 | 69.546 | pto |
| 563 | 488659.665 | 9437467.26 | 69.088 | pto |
| 564 | 488660.122 | 9437465.49 | 69.088 | pto |
| 565 | 488661.615 | 9437462.33 | 68.887 | pto |
| 566 | 488660.166 | 9437465.49 | 68.962 | pto |
| 567 | 488662.866 | 9437459.16 | 68.991 | pto |
| 568 | 488664.191 | 9437455.81 | 68.986 | pto |
| 569 | 488664.986 | 9437453.8 | 69.694 | pto |
| 570 | 488666.109 | 9437450.96 | 70.002 | pto |
| 571 | 488650.884 | 9437464.77 | 68.794 | post |
| 572 | 488641.668 | 9437458.39 | 68.864 | pto |
| 573 | 488646.093 | 9437457.3 | 68.921 | pto |
| 574 | 488646.082 | 9437457.26 | 69.061 | pto |
| 575 | 488646.4 | 9437456.12 | 69.061 | pto |
| 576 | 488643.13 | 9437454.69 | 68.778 | pto |
| 577 | 488643.13 | 9437454.7 | 68.991 | pto |
| 578 | 488642.688 | 9437455.81 | 68.991 | pto |
| 579 | 488642.212 | 9437457.01 | 68.913 | pto |
| 580 | 488644.414 | 9437451.45 | 68.883 | pto |
| 581 | 488646.01 | 9437447.41 | 68.822 | pto |
| 582 | 488647.353 | 9437444.02 | 69.004 | pto |
| 583 | 488636 | 9437450 | 68.852 | Bz |
| 584 | 488631.113 | 9437450.76 | 68.793 | pto |
| 585 | 488631.35 | 9437449.55 | 68.951 | pto |
| 586 | 488630.973 | 9437450.7 | 68.951 | pto |
| 587 | 488630.065 | 9437452.26 | 68.833 | pto |
| 588 | 488623.962 | 9437449.5 | 68.75 | pto |
| 589 | 488621.513 | 9437448.24 | 68.895 | esq |
| 590 | 488621.88 | 9437446.98 | 68.69 | pto |
| 591 | 488625.753 | 9437444.26 | 68.681 | pto |
| 592 | 488627.404 | 9437440.08 | 68.713 | pto |
| 593 | 488628.323 | 9437435.83 | 68.997 | post |
| 594 | 488628.04 | 9437433.32 | 68.942 | pto |
| 595 | 488627.892 | 9437431.65 | 68.879 | pto |
| 596 | 488625.11 | 9437430.32 | 68.52 | pto |
| 597 | 488605.771 | 9437440.41 | 68.439 | pto |
| 598 | 488606.195 | 9437439.34 | 68.439 | pto |
| 599 | 488606.232 | 9437439.24 | 68.382 | pto |
| 600 | 488607.426 | 9437436.23 | 68.37 | pto |
| 601 | 488609.868 | 9437430.05 | 68.4 | pto |
| 602 | 488609.869 | 9437430.05 | 68.566 | pto |
| 603 | 488610.481 | 9437428.5 | 68.566 | pto |
| 604 | 488605.134 | 9437429.88 | 68.468 | post |
| 605 | 488598.042 | 9437427.97 | 68.534 | esq |
| 606 | 488607.354 | 9437429.79 | 68.616 | esq |
| 607 | 488590.402 | 9437424.9 | 68.393 | pto |
| 608 | 488589.96 | 9437426.02 | 68.393 | pto |
| 609 | 488589.958 | 9437426.02 | 68.217 | pto |
| 610 | 488588.822 | 9437428.89 | 68.247 | pto |
| 611 | 488587.826 | 9437431.41 | 68.227 | pto |
| 612 | 488587.484 | 9437432.28 | 68.301 | pto |
| 613 | 488587.006 | 9437433.48 | 68.301 | pto |
| 614 | 488577.531 | 9437423.24 | 68.117 | Bz |
| 615 | 488574 | 9437416 | 67.978 | Bz |
| 616 | 488577.222 | 9437429.26 | 68.25 | esq |
| 617 | 488576.608 | 9437427.58 | 68.25 | esq |
| 618 | 488576.607 | 9437427.55 | 68.196 | pto |
| 619 | 488574.561 | 9437423.86 | 68.105 | pto |
| 620 | 488573.636 | 9437423.48 | 68.284 | esq |
| 621 | 488574.544 | 9437423.86 | 68.284 | esq |
| 622 | 488579.221 | 9437418.66 | 68.195 | post |
| 623 | 488569.012 | 9437421.29 | 68.087 | pto |
| 624 | 488570.044 | 9437420.3 | 68.087 | pto |
| 625 | 488570.857 | 9437419.52 | 68.029 | pto |
| 626 | 488573.341 | 9437417.13 | 68.045 | pto |
| 627 | 488574 | 9437416 | 68.075 | Bz |
| 628 | 488576.387 | 9437414.2 | 68.093 | pto |
| 629 | 488577.35 | 9437413.28 | 68.138 | pto |
| 630 | 488576.39 | 9437414.2 | 68.138 | pto |
| 631 | 488576.356 | 9437413.86 | 68.133 | post |
| 632 | 488571.482 | 9437398.22 | 67.948 | post |
| 633 | 488562.933 | 9437397.56 | 68.035 | esq |
| 634 | 488560.998 | 9437399.49 | 68.035 | esq |
| 635 | 488554.373 | 9437414.48 | 67.814 | pto |
| 636 | 488554.868 | 9437413.15 | 67.814 | pto |
| 637 | 488556.271 | 9437409.4 | 67.896 | pto |
| 638 | 488557.499 | 9437406.11 | 67.847 | pto |
| 639 | 488558.373 | 9437403.77 | 67.863 | pto |
| 640 | 488559.337 | 9437401.19 | 68.017 | pto |
| 641 | 488559.757 | 9437400.07 | 68.017 | pto |
| 642 | 488560.114 | 9437399.11 | 68.054 | pto |
| 643 | 488544.311 | 9437395 | 67.944 | post |
| 644 | 488541.73 | 9437391.22 | 68.138 | pto |
| 645 | 488540.953 | 9437393.3 | 67.914 | pto |
| 646 | 488541.374 | 9437392.17 | 68.016 | pto |
| 647 | 488540.956 | 9437393.29 | 68.016 | pto |
| 648 | 488538.913 | 9437398.76 | 67.742 | pto |
| 649 | 488537.461 | 9437402.64 | 67.765 | pto |
| 650 | 488541.537 | 9437400.69 | 67.734 | Bz |
| 651 | 488536.883 | 9437397.09 | 67.731 | Bz |
| 652 | 488537.571 | 9437406.5 | 67.806 | esq |
| 653 | 488530.674 | 9437402.41 | 67.994 | esq |
| 654 | 488531.501 | 9437402.77 | 67.994 | esq |
| 655 | 488531.536 | 9437402.76 | 67.744 | pto |
| 656 | 488536.649 | 9437406.11 | 67.744 | pto |
| 657 | 488536.649 | 9437406.11 | 67.806 | pto |
| 658 | 488523.024 | 9437384.19 | 67.807 | pto |
| 659 | 488522.569 | 9437385.4 | 67.807 | pto |
| 660 | 488521.606 | 9437387.98 | 67.686 | pto |
| 661 | 488520.66 | 9437390.51 | 67.681 | pto |
| 662 | 488519.504 | 9437393.61 | 67.682 | pto |
| 663 | 488518.29 | 9437396.86 | 67.943 | pto |
| 664 | 488518.668 | 9437395.84 | 67.943 | pto |
| 665 | 488519.26 | 9437395.97 | 67.953 | post |
| 666 | 488530.31 | 9437400.72 | 68.001 | post |
| 667 | 488509.193 | 9437391.42 | 67.865 | post |
| 668 | 488516.577 | 9437382.95 | 67.801 | post |
| 669 | 488504.591 | 9437376.42 | 67.828 | pto |
| 670 | 488504.186 | 9437377.51 | 67.828 | pto |
| 671 | 488504.182 | 9437377.52 | 67.637 | pto |
| 672 | 488503.222 | 9437380.09 | 67.592 | pto |
| 673 | 488502.185 | 9437382.86 | 67.598 | pto |
| 674 | 488501.143 | 9437385.65 | 67.592 | pto |
| 675 | 488499.978 | 9437388.77 | 67.829 | pto |
| 676 | 488500.384 | 9437387.68 | 67.829 | pto |
| 677 | 488499.978 | 9437388.77 | 68.048 | pto |
| 678 | 488500.383 | 9437387.69 | 68.048 | pto |
| 679 | 488481.657 | 9437380.71 | 67.824 | pto |
| 680 | 488482.101 | 9437379.52 | 67.824 | pto |
| 681 | 488482.104 | 9437379.51 | 67.754 | pto |
| 682 | 488482.853 | 9437377.5 | 67.523 | pto |
| 683 | 488483.913 | 9437374.67 | 67.521 | pto |
| 684 | 488484.839 | 9437372.19 | 67.535 | pto |
| 685 | 488485.802 | 9437369.61 | 67.783 | pto |
| 686 | 488486.219 | 9437368.5 | 67.825 | pto |
| 687 | 488485.804 | 9437369.61 | 67.825 | pto |
| 688 | 488487.547 | 9437370.49 | 67.788 | post |
| 689 | 488481.125 | 9437366.3 | 67.815 | esq |
| 690 | 488473.733 | 9437369.64 | 67.528 | Bz |
| 691 | 488474.355 | 9437375.82 | 67.849 | post |
| 692 | 488463.754 | 9437371.01 | 67.811 | post |
| 693 | 488463.357 | 9437372.68 | 67.843 | pto |
| 694 | 488463.845 | 9437371.37 | 67.843 | pto |
| 695 | 488463.849 | 9437371.36 | 67.797 | pto |
| 696 | 488464.591 | 9437369.37 | 67.407 | pto |
| 697 | 488465.795 | 9437366.15 | 67.415 | pto |
| 698 | 488467.297 | 9437362.13 | 67.405 | pto |
| 699 | 488467.298 | 9437362.12 | 68.342 | pto |
| 700 | 488467.385 | 9437361.89 | 68.342 | pto |
| 701 | 488468.482 | 9437358.96 | 68.058 | pto |
| 702 | 488468.055 | 9437360.1 | 68.058 | pto |
| 703 | 488468.054 | 9437360.1 | 67.845 | pto |
| 704 | 488467.388 | 9437361.88 | 67.845 | pto |
| 705 | 488463.266 | 9437358.13 | 68.139 | post |
| 706 | 488473.527 | 9437356.35 | 68.193 | post |
| 707 | 488445.111 | 9437364.57 | 67.756 | pto |
| 708 | 488445.611 | 9437363.23 | 67.756 | pto |
| 709 | 488446.351 | 9437361.25 | 67.282 | pto |
| 710 | 488447.671 | 9437357.71 | 67.271 | pto |
| 711 | 488448.958 | 9437354.27 | 67.255 | pto |
| 712 | 488449.716 | 9437352.24 | 67.456 | pto |
| 713 | 488450.264 | 9437350.77 | 67.761 | pto |
| 714 | 488449.72 | 9437352.23 | 67.761 | pto |
| 715 | 488442.115 | 9437363.19 | 67.755 | esq |
| 716 | 488441.403 | 9437362.82 | 67.755 | esq |
| 717 | 488441.386 | 9437362.82 | 67.248 | pto |
| 718 | 488438.194 | 9437361.2 | 67.248 | pto |
| 719 | 488437.46 | 9437360.87 | 67.783 | esq |
| 720 | 488438.18 | 9437361.19 | 67.783 | esq |
| 721 | 488435 | 9437346 | 67.613 | post |
| 722 | 488432.376 | 9437343.23 | 67.586 | esq |
| 723 | 488430.775 | 9437345.99 | 67.586 | esq |
| 724 | 488430.769 | 9437346.01 | 67.232 | esq |
| 725 | 488429.389 | 9437349.7 | 67.18 | pto |
| 726 | 488428.145 | 9437353.03 | 67.165 | pto |
| 727 | 488427.414 | 9437354.99 | 67.232 | pto |
| 728 | 488426.998 | 9437356.1 | 67.286 | pto |
| 729 | 488427.413 | 9437354.99 | 67.286 | pto |
| 730 | 488422.171 | 9437352.22 | 67.217 | post |
| 731 | 488425.182 | 9437346.8 | 67.165 | Bz |
| 732 | 488423.009 | 9437336.7 | 67.596 | esq |
| 733 | 488421 | 9437341 | 67.116 | pto |
| 734 | 488419.398 | 9437345.11 | 67.087 | pto |
| 735 | 488418.111 | 9437348.46 | 67.05 | pto |
| 736 | 488416.996 | 9437351.53 | 67.197 | pto |
| 737 | 488417.392 | 9437350.39 | 67.197 | pto |
| 738 | 488417.333 | 9437350.15 | 66.874 | post |
| 739 | 488549.332 | 9437187.85 | 69.584 | pto |
| 740 | 488548.502 | 9437185.36 | 69.588 | pto |
| 741 | 488547.546 | 9437182.5 | 69.58 | pto |
| 742 | 488547.534 | 9437189.92 | 69.781 | post |
| 743 | 488543.603 | 9437185.39 | 69.779 | post |
| 744 | 488540.775 | 9437186.31 | 69.801 | post |
| 745 | 488544 | 9437184 | 69.818 | esq |
| 746 | 488546.224 | 9437182.91 | 69.818 | esq |
| 747 | 488540.673 | 9437189.62 | 69.737 | esq |
| 748 | 488541.622 | 9437189.3 | 69.884 | pto |
| 749 | 488540.675 | 9437189.62 | 69.884 | pto |
| 750 | 488529.604 | 9437188.56 | 69.938 | pto |
| 751 | 488529.874 | 9437189.73 | 69.938 | pto |
| 752 | 488530.055 | 9437190.52 | 69.839 | pto |
| 753 | 488530.51 | 9437192.5 | 69.893 | pto |
| 754 | 488510.463 | 9437194.61 | 69.842 | pto |
| 755 | 488510.783 | 9437195.77 | 69.842 | pto |
| 756 | 488511.973 | 9437200.07 | 70.084 | pto |
| 757 | 488511.063 | 9437196.78 | 69.883 | pto |
| 758 | 488508.2 | 9437195.33 | 69.738 | esq |
| 759 | 488508.626 | 9437196.45 | 69.738 | esq |
| 760 | 488512.151 | 9437197.29 | 69.937 | post |
| 761 | 488504.424 | 9437202.95 | 69.804 | post |
| 762 | 488502.622 | 9437199.66 | 69.676 | Bz |
| 763 | 488501.635 | 9437197.51 | 69.706 | pto |
| 764 | 488495.696 | 9437201.37 | 69.049 | esq |
| 765 | 488499.993 | 9437212.54 | 69.625 | pto |
| 766 | 488496.462 | 9437208.96 | 69.183 | pto |
| 767 | 488492.272 | 9437204.72 | 69.125 | pto |
| 768 | 488476.088 | 9437217.91 | 68.23 | pto |
| 769 | 488483.143 | 9437223.8 | 68.059 | pto |
| 770 | 488486.518 | 9437226.61 | 68.194 | pto |
| 771 | 488489.063 | 9437228.73 | 67.87 | pto |
| 772 | 488492 | 9437221 | 67.883 | post |
| 773 | 488481.772 | 9437245.91 | 67.089 | pto |
| 774 | 488480.304 | 9437245.11 | 67.089 | pto |
| 775 | 488474.358 | 9437241.84 | 66.766 | pto |
| 776 | 488469.063 | 9437238.94 | 66.635 | pto |
| 777 | 488462.608 | 9437235.39 | 66.703 | pto |
| 778 | 488478.881 | 9437246.06 | 66.965 | post |
| 779 | 488471 | 9437245 | 66.44 | Bz |
| 780 | 488464.157 | 9437216.5 | 67.196 | esq |
| 781 | 488456.319 | 9437220.62 | 66.628 | esq |
| 782 | 488459.531 | 9437217.8 | 66.814 | pto |
| 783 | 488445.373 | 9437230.23 | 66.255 | pto |
| 784 | 488451.903 | 9437244.2 | 66.482 | pto |
| 785 | 488451.873 | 9437249.35 | 65.799 | pto |
| 786 | 488456.796 | 9437258 | 66.218 | esq |
| 787 | 488472.396 | 9437265.94 | 66.715 | pto |
| 788 | 488470.674 | 9437265 | 66.715 | pto |
| 789 | 488469.085 | 9437264.01 | 66.596 | pto |
| 790 | 488467.635 | 9437263.05 | 66.507 | pto |
| 791 | 488465.207 | 9437261.52 | 66.506 | pto |
| 792 | 488462.325 | 9437259.73 | 66.515 | pto |
| 793 | 488461.571 | 9437259.51 | 66.305 | pto |
| 794 | 488476.385 | 9437252.17 | 66.659 | post |
| 795 | 488449.556 | 9437273.78 | 66.429 | pto |
| 796 | 488450.614 | 9437274.36 | 66.429 | pto |
| 797 | 488453.755 | 9437276.08 | 66.675 | pto |
| 798 | 488454.351 | 9437276.41 | 66.764 | pto |
| 799 | 488457.353 | 9437278.06 | 66.756 | pto |
| 800 | 488459.812 | 9437279.41 | 66.738 | pto |
| 801 | 488464.111 | 9437281.77 | 66.939 | pto |
| 802 | 488463.015 | 9437281.17 | 66.939 | pto |
| 803 | 488453.272 | 9437298.59 | 67.145 | pto |
| 804 | 488454.371 | 9437299.2 | 67.145 | pto |
| 805 | 488451.687 | 9437297.72 | 67.082 | pto |
| 806 | 488445.726 | 9437294.45 | 67.043 | pto |
| 807 | 488448.709 | 9437296.09 | 67.061 | pto |
| 808 | 488451.186 | 9437297.45 | 67.042 | pto |
| 809 | 488444.724 | 9437293.91 | 66.865 | pto |
| 810 | 488441.688 | 9437292.23 | 66.919 | pto |
| 811 | 488442.754 | 9437292.82 | 66.919 | pto |
| 812 | 488451.898 | 9437301.38 | 67.515 | post |
| 813 | 488446 | 9437301 | 67.235 | Bz |
| 814 | 488438 | 9437307 | 67.463 | post |
| 815 | 488434.108 | 9437310.85 | 67.487 | pto |
| 816 | 488435.169 | 9437311.43 | 67.487 | pto |
| 817 | 488436.71 | 9437312.28 | 67.419 | pto |
| 818 | 488437.1 | 9437312.49 | 67.257 | pto |
| 819 | 488440.218 | 9437314.2 | 67.297 | pto |
| 820 | 488442.56 | 9437315.49 | 67.313 | pto |
| 821 | 488445.78 | 9437317.26 | 67.477 | pto |
| 822 | 488444.164 | 9437316.37 | 67.477 | pto |
| 823 | 488436.591 | 9437334.99 | 67.337 | pto |
| 824 | 488435.494 | 9437334.39 | 67.337 | pto |
| 825 | 488434.39 | 9437333.78 | 67.156 | pto |
| 826 | 488433.935 | 9437333.53 | 67.099 | pto |
| 827 | 488431.213 | 9437332.04 | 67.124 | pto |
| 828 | 488428.474 | 9437330.53 | 67.105 | pto |
| 829 | 488428.114 | 9437330.33 | 67.228 | pto |
| 830 | 488426.455 | 9437329.42 | 67.305 | pto |
| 831 | 488427.467 | 9437329.98 | 67.305 | pto |
| 832 | 488438.768 | 9437327.88 | 67.181 | post |
| 833 | 488425.058 | 9437337.68 | 67.596 | pto |
| 834 | 488425.104 | 9437337.68 | 67.206 | pto |
| 835 | 488428.06 | 9437339.45 | 67.196 | pto |
| 836 | 488430.267 | 9437341.2 | 67.204 | pto |
| 837 | 488429.836 | 9437342.1 | 67.586 | pto |
| 838 | 488561.883 | 9437225.41 | 69.557 | pto |
| 839 | 488563.926 | 9437231.52 | 69.564 | pto |
| 840 | 488566.098 | 9437238.02 | 69.552 | pto |
| 841 | 488568.083 | 9437254.24 | 69.966 | post |
| 842 | 488561.251 | 9437245.46 | 69.902 | esq |
| 843 | 488552 | 9437229 | 70.07 | post |
| 844 | 488555.304 | 9437242.69 | 69.782 | post |
| 845 | 488553 | 9437244 | 69.732 | post |
| 846 | 488553.618 | 9437226.72 | 70.05 | esq |
| 847 | 488542.263 | 9437231.01 | 70.026 | pto |
| 848 | 488544.278 | 9437236.14 | 69.806 | pto |
| 849 | 488545.081 | 9437238.18 | 69.389 | pto |
| 850 | 488545.976 | 9437240.46 | 69.397 | pto |
| 851 | 488547.375 | 9437244.02 | 69.746 | pto |
| 852 | 488550.209 | 9437251.23 | 70.045 | pto |
| 853 | 488548.591 | 9437247.11 | 69.791 | pto |
| 854 | 488524.007 | 9437239.05 | 70.312 | pto |
| 855 | 488525.611 | 9437243.16 | 70.114 | pto |
| 856 | 488526.864 | 9437246.35 | 69.875 | pto |
| 857 | 488528.086 | 9437249.46 | 69.115 | pto |
| 858 | 488529.826 | 9437253.89 | 69.115 | pto |
| 859 | 488530.132 | 9437254.4 | 69.598 | pto |
| 860 | 488531.745 | 9437258.06 | 69.598 | pto |
| 861 | 488519 | 9437246 | 69.595 | post |
| 862 | 488515.738 | 9437251.26 | 69.047 | post |
| 863 | 488509.519 | 9437260.87 | 69.218 | pto |
| 864 | 488513.018 | 9437262.35 | 69.227 | pto |
| 865 | 488515.806 | 9437263.53 | 68.949 | pto |
| 866 | 488519.638 | 9437265.15 | 68.866 | pto |
| 867 | 488518 | 9437262 | 68.826 | Bz |
| 868 | 488503.515 | 9437280.04 | 68.587 | pto |
| 869 | 488509.238 | 9437282.46 | 68.455 | pto |
| 870 | 488515.625 | 9437285.25 | 68.461 | pto |
| 871 | 488515.845 | 9437285.37 | 68.593 | pto |
| 872 | 488517.157 | 9437286.28 | 68.593 | pto |
| 873 | 488526.922 | 9437269.61 | 68.921 | post |
| 874 | 488508.2 | 9437273.7 | 68.546 | post |
| 875 | 488506.99 | 9437275 | 68.436 | post |
| 876 | 488505.017 | 9437279.25 | 68.398 | post |
| 877 | 488495.551 | 9437298.38 | 68.347 | pto |
| 878 | 488496.474 | 9437298.77 | 68.347 | pto |
| 879 | 488497.984 | 9437299.41 | 68.311 | pto |
| 880 | 488501.311 | 9437300.82 | 68.084 | pto |
| 881 | 488507.695 | 9437303.53 | 68.145 | pto |
| 882 | 488507.917 | 9437303.64 | 68.361 | pto |
| 883 | 488509.415 | 9437304.18 | 68.361 | pto |
| 884 | 488497.667 | 9437297.1 | 68.185 | post |
| 885 | 488495.543 | 9437300.8 | 68.085 | post |
| 886 | 488487.187 | 9437316.56 | 68.03 | pto |
| 887 | 488492.85 | 9437318.96 | 67.907 | pto |
| 888 | 488498.268 | 9437321.25 | 68.001 | pto |
| 889 | 488503.174 | 9437316.04 | 68.28 | pto |
| 890 | 488504.988 | 9437315.42 | 68.28 | pto |
| 891 | 488493.74 | 9437318.7 | 68.185 | Bz |
| 892 | 488487.287 | 9437320.68 | 67.916 | post |
| 893 | 488479.627 | 9437335.07 | 67.988 | pto |
| 894 | 488482.496 | 9437336.29 | 67.881 | pto |
| 895 | 488483.377 | 9437336.66 | 67.703 | pto |
| 896 | 488486.363 | 9437337.93 | 67.718 | pto |
| 897 | 488491.543 | 9437340.12 | 67.645 | pto |
| 898 | 488492.795 | 9437340.62 | 67.937 | pto |
| 899 | 488491.546 | 9437340.12 | 67.937 | pto |
| 900 | 488497.003 | 9437328.61 | 67.946 | esq |
| 901 | 488483.907 | 9437328.59 | 67.855 | post |
| 902 | 488471.662 | 9437353.39 | 67.643 | pto |
| 903 | 488472.757 | 9437353.88 | 67.643 | pto |
| 904 | 488473.403 | 9437354.16 | 67.648 | pto |
| 905 | 488477.985 | 9437356.09 | 67.446 | pto |
| 906 | 488474.921 | 9437354.8 | 67.425 | pto |
| 907 | 488481 | 9437357.37 | 67.433 | pto |
| 908 | 488483.455 | 9437358.41 | 67.789 | pto |
| 909 | 488484.7 | 9437358.94 | 67.856 | pto |
| 910 | 488483.458 | 9437358.41 | 67.856 | pto |
| 911 | 488477.59 | 9437365.07 | 67.307 | pto |
| 912 | 488471.811 | 9437361.82 | 67.307 | pto |
| 913 | 488477.612 | 9437365.17 | 67.544 | pto |
| 914 | 488471.811 | 9437361.82 | 67.544 | pto |
| 915 | 488479.806 | 9437365.92 | 67.815 | pto |
| 916 | 488481.745 | 9437347.56 | 67.35 | pto |
| 917 | 488484.753 | 9437348.89 | 67.356 | pto |
| 918 | 488478.718 | 9437346.22 | 67.356 | pto |
| 919 | 488514.633 | 9437337.55 | 68.178 | pto |
| 920 | 488516.944 | 9437331.8 | 67.966 | pto |
| 921 | 488519.477 | 9437325.02 | 68.04 | pto |
| 922 | 488519.547 | 9437324.78 | 68.314 | pto |
| 923 | 488520.63 | 9437322.57 | 68.314 | pto |
| 924 | 488532.537 | 9437346.59 | 68.104 | pto |
| 925 | 488532.894 | 9437345.62 | 68.104 | pto |
| 926 | 488532.9 | 9437345.61 | 67.951 | pto |
| 927 | 488535.045 | 9437340.26 | 68.032 | pto |
| 928 | 488537.53 | 9437333.52 | 68.087 | pto |
| 929 | 488538.404 | 9437347.82 | 68.071 | post |
| 930 | 488539.189 | 9437348.37 | 68.032 | post |
| 931 | 488544.15 | 9437350.52 | 67.932 | post |
| 932 | 488524.645 | 9437260.78 | 68.921 | esq |
| 933 | 488519.475 | 9437284.28 | 68.303 | pto |
| 934 | 488519.698 | 9437284.16 | 68.303 | pto |
| 935 | 488519.716 | 9437284.15 | 68.242 | pto |
| 936 | 488519.47 | 9437284.28 | 68.594 | pto |
| 937 | 488518.507 | 9437285.41 | 68.594 | pto |
| 938 | 488526.399 | 9437281.55 | 68.284 | pto |
| 939 | 488526 | 9437285 | 68.395 | Bz |
| 940 | 488531.892 | 9437279.42 | 68.31 | pto |
| 941 | 488526.922 | 9437269.61 | 68.603 | post |
| 942 | 488537.588 | 9437297.72 | 68.159 | post |
| 943 | 488531.426 | 9437281.39 | 68.236 | post |
| 944 | 488538.813 | 9437298.19 | 68.107 | pto |
| 945 | 488533.425 | 9437300.28 | 68.164 | pto |
| 946 | 488528.257 | 9437302.29 | 68.13 | pto |
| 947 | 488528.254 | 9437302.29 | 68.299 | pto |
| 948 | 488527.801 | 9437302.47 | 68.299 | pto |
| 949 | 488545.929 | 9437316.88 | 68.23 | pto |
| 950 | 488544.632 | 9437317.38 | 68.23 | pto |
| 951 | 488544.609 | 9437317.39 | 68.101 | pto |
| 952 | 488539.88 | 9437319.23 | 68.093 | pto |
| 953 | 488535.023 | 9437321.12 | 68.075 | pto |
| 954 | 488535.018 | 9437321.12 | 68.327 | pto |
| 955 | 488534.667 | 9437321.25 | 68.327 | pto |
| 956 | 488545.979 | 9437321.04 | 68.175 | post |
| 957 | 488546.4 | 9437322.68 | 68.121 | post |
| 958 | 488552.273 | 9437335.87 | 68.123 | pto |
| 959 | 488547.21 | 9437337.84 | 68.031 | pto |
| 960 | 488543.014 | 9437339.47 | 68.073 | pto |
| 961 | 488556.431 | 9437346.47 | 67.982 | esq |
| 962 | 488544.119 | 9437351.61 | 67.945 | colegio |
| 963 | 488560.406 | 9437360.48 | 67.939 | post |
| 964 | 488558.626 | 9437352.36 | 67.839 | pto |
| 965 | 488552.152 | 9437350.25 | 67.79 | pto |
| 966 | 488560.735 | 9437357.98 | 67.845 | esq |
| 967 | 488553.155 | 9437353.61 | 67.883 | Bz |
| 968 | 488561.601 | 9437364.43 | 67.832 | post |
| 969 | 488552.131 | 9437371.18 | 67.673 | pto |
| 970 | 488558.011 | 9437369.37 | 67.559 | pto |
| 971 | 488563.618 | 9437367.64 | 67.815 | pto |
| 972 | 488568.162 | 9437386.51 | 67.704 | post |
| 973 | 488559.741 | 9437389.76 | 67.605 | pto |
| 974 | 488564.422 | 9437388.32 | 67.619 | pto |
| 975 | 488569.527 | 9437386.75 | 67.851 | pto |
| 976 | 488565.96 | 9437394.52 | 67.537 | pto |
| 977 | 488563.78 | 9437396.71 | 67.537 | pto |
| 978 | 488569.066 | 9437391.4 | 67.537 | pto |
| 979 | 488563 | 9437346 | 68.036 | post |
| 980 | 488575.701 | 9437339.43 | 68.405 | pto |
| 981 | 488577.474 | 9437345.63 | 68.312 | pto |
| 982 | 488579.282 | 9437351.85 | 68.457 | pto |
| 983 | 488583.94 | 9437337.81 | 68.851 | post |
| 984 | 488594.247 | 9437332.99 | 69.186 | esq |
| 985 | 488596.394 | 9437339.27 | 68.952 | esq |
| 986 | 488596.414 | 9437345.13 | 68.944 | esq |
| 987 | 488600 | 9437337 | 69.114 | Bz |
| 988 | 488607.488 | 9437334.32 | 69.063 | pto |
| 989 | 488611.941 | 9437327.4 | 70.091 | esq |
| 990 | 488614.805 | 9437331.35 | 69.711 | pto |
| 991 | 488614.808 | 9437336.14 | 70.141 | esq |
| 992 | 488616.808 | 9437334.14 | 70.284 | post |
| 993 | 488620.063 | 9437325.19 | 70.251 | post |
| 994 | 488633.758 | 9437324.9 | 70.103 | pto |
| 995 | 488638.028 | 9437323.66 | 70.096 | Bz |
| 996 | 488644.89 | 9437318.21 | 70.188 | post |
| 997 | 488651.813 | 9437315.39 | 69.987 | pto |
| 998 | 488652.982 | 9437319.41 | 69.838 | pto |
| 999 | 488654.386 | 9437324.25 | 70.121 | pto |
| 1000 | 488652.769 | 9437322.51 | 69.996 | post |
| 1001 | 488651.393 | 9437313.94 | 70.204 | pto |
| 1002 | 488651.808 | 9437315.37 | 70.204 | pto |
| 1003 | 488670.655 | 9437308.6 | 69.742 | pto |
| 1004 | 488671.86 | 9437312.75 | 69.669 | pto |
| 1005 | 488672.96 | 9437316.54 | 69.702 | pto |
| 1006 | 488660.314 | 9437312.4 | 69.822 | post |
| 1007 | 488670.639 | 9437308.54 | 70.094 | pto |
| 1008 | 488670.235 | 9437307.15 | 70.094 | pto |
| 1009 | 488685 | 9437309 | 69.563 | Bz |
| 1010 | 488691.22 | 9437307.7 | 69.604 | Bz |
| 1011 | 488691.22 | 9437307.7 | 69.604 | pto |
| 1012 | 488692.333 | 9437311.53 | 69.687 | pto |
| 1013 | 488691.385 | 9437310.77 | 69.692 | post |
| 1014 | 488694.844 | 9437309.91 | 69.603 | post |
| 1015 | 488710.745 | 9437302.2 | 69.594 | pto |
| 1016 | 488709.354 | 9437298.1 | 69.525 | esq |
| 1017 | 488711.797 | 9437305.72 | 69.585 | esq |
| 1018 | 488705.081 | 9437300.49 | 69.588 | post |
| 1019 | 488655.998 | 9437447.18 | 69.934 | esq |
| 1020 | 488645.31 | 9437423.72 | 69.043 | pto |
| 1021 | 488634.964 | 9437427.59 | 68.76 | pto |
| 1022 | 488620.489 | 9437424.39 | 68.543 | esq |
| 1023 | 488637.606 | 9437405.29 | 69.917 | pto |
| 1024 | 488635.913 | 9437405.93 | 69.917 | pto |
| 1025 | 488633.874 | 9437406.69 | 69.317 | pto |
| 1026 | 488633.848 | 9437406.7 | 69.099 | pto |
| 1027 | 488628.061 | 9437408.87 | 68.805 | pto |
| 1028 | 488621.288 | 9437411.4 | 68.813 | pto |
| 1029 | 488619.458 | 9437416.91 | 68.902 | post |
| 1030 | 488620.489 | 9437424.39 | 68.805 | esq |
| 1031 | 488610.926 | 9437393.97 | 68.894 | pto |
| 1032 | 488615.174 | 9437392.38 | 68.82 | pto |
| 1033 | 488618.832 | 9437391.01 | 68.874 | pto |
| 1034 | 488622.408 | 9437389.67 | 68.906 | pto |
| 1035 | 488626.066 | 9437388.31 | 68.986 | pto |
| 1036 | 488629.126 | 9437387.42 | 69.607 | pto |
| 1037 | 488629.179 | 9437387.4 | 70.019 | pto |
| 1038 | 488631.289 | 9437386.65 | 70.019 | pto |
| 1039 | 488616 | 9437391 | 68.905 | Bz |
| 1040 | 488609.225 | 9437383.2 | 69.024 | post |
| 1041 | 488607.716 | 9437378.56 | 69.11 | post |
| 1042 | 488605.206 | 9437374.81 | 69.082 | pto |
| 1043 | 488609.061 | 9437373.36 | 69.088 | pto |
| 1044 | 488613.131 | 9437371.84 | 68.998 | pto |
| 1045 | 488616.755 | 9437370.48 | 68.961 | pto |
| 1046 | 488620.139 | 9437369.22 | 69.206 | pto |
| 1047 | 488625.052 | 9437367.38 | 69.942 | pto |
| 1048 | 488599.371 | 9437355.68 | 69.225 | pto |
| 1049 | 488607.043 | 9437352.81 | 69.101 | pto |
| 1050 | 488611.103 | 9437351.29 | 69.134 | pto |
| 1051 | 488618.768 | 9437348.43 | 70.406 | pto |
| 1052 | 488617.551 | 9437348.88 | 70.406 | pto |
| 1053 | 488617.464 | 9437348.91 | 69.732 | pto |
| 1054 | 488599.421 | 9437351.16 | 69.199 | post |
| 1055 | 488594 | 9437329 | 69.649 | post |
| 1056 | 488593.212 | 9437326.24 | 69.681 | post |
| 1057 | 488591.671 | 9437321.8 | 69.717 | post |
| 1058 | 488588.921 | 9437316.95 | 69.897 | pto |
| 1059 | 488595.32 | 9437314.55 | 69.646 | pto |
| 1060 | 488605.18 | 9437310.86 | 70.37 | pto |
| 1061 | 488581.283 | 9437293.36 | 70.17 | post |
| 1062 | 488581.655 | 9437298.33 | 70.295 | pto |
| 1063 | 488589.262 | 9437295.48 | 70.118 | pto |
| 1064 | 488592.451 | 9437294.29 | 70.105 | pto |
| 1065 | 488597.969 | 9437292.22 | 70.28 | pto |
| 1066 | 488582 | 9437283 | 70.227 | Bz |
| 1067 | 488576.341 | 9437278.54 | 70.311 | post |
| 1068 | 488574.698 | 9437279.59 | 70.44 | pto |
| 1069 | 488579.4 | 9437277.83 | 70.041 | pto |
| 1070 | 488582.782 | 9437276.56 | 69.923 | pto |
| 1071 | 488586.113 | 9437275.32 | 69.965 | pto |
| 1072 | 488591.442 | 9437273.32 | 70.018 | pto |
| 1073 | 488571.264 | 9437266.31 | 70.308 | post |
| 1074 | 488567.678 | 9437260.88 | 70.356 | pto |
| 1075 | 488573.062 | 9437258.86 | 69.747 | pto |
| 1076 | 488576.413 | 9437257.61 | 69.639 | pto |
| 1077 | 488579.775 | 9437256.35 | 69.715 | pto |
| 1078 | 488584.279 | 9437254.66 | 69.994 | pto |
| 1079 | 488566 | 9437230 | 69.702 | Bz |
| 1080 | 488552.586 | 9437223.85 | 70.25 | pto |
| 1081 | 488557.283 | 9437222.09 | 70.061 | pto |
| 1082 | 488560.386 | 9437220.93 | 69.792 | pto |
| 1083 | 488563.739 | 9437219.67 | 69.779 | pto |
| 1084 | 488567.098 | 9437218.42 | 69.845 | pto |
| 1085 | 488569.779 | 9437217.41 | 69.999 | pto |
| 1086 | 488546.02 | 9437204.96 | 70.054 | pto |
| 1087 | 488546.957 | 9437204.61 | 70.054 | pto |
| 1088 | 488552.349 | 9437202.36 | 69.987 | post |
| 1089 | 488549.534 | 9437193.92 | 69.907 | post |
| 1090 | 488554.122 | 9437201.93 | 69.887 | post |
| 1091 | 488557.521 | 9437200.66 | 69.797 | pto |
| 1092 | 488560.76 | 9437199.45 | 70.121 | pto |
| 1093 | 488553 | 9437192 | 69.811 | Bz |
| 1094 | 488558.32 | 9437185.9 | 70.057 | post |
| 1095 | 488554.874 | 9437174.73 | 69.964 | post |
| 1096 | 488548.652 | 9437178.72 | 69.622 | Bz |
| 1097 | 488771 | 9437449 | 69.527 | Bz |
| 1098 | 488779.405 | 9437444.78 | 69.483 | pto |
| 1099 | 488758.011 | 9437447.58 | 69.965 | pto |
| 1100 | 488758.366 | 9437448.73 | 69.965 | pto |
| 1101 | 488758.952 | 9437450.62 | 69.965 | pto |
| 1102 | 488761.177 | 9437446.65 | 69.965 | pto |
| 1103 | 488761.2 | 9437446.65 | 69.735 | pto |
| 1104 | 488758.988 | 9437450.77 | 69.423 | pto |
| 1105 | 488769.456 | 9437447.7 | 69.445 | pto |
| 1106 | 488777.766 | 9437438.66 | 69.91 | pto |
| 1107 | 488778.12 | 9437439.86 | 69.91 | pto |
| 1108 | 488778.856 | 9437442.36 | 69.91 | pto |
| 1109 | 488774.708 | 9437439.61 | 69.91 | pto |
| 1110 | 488774.479 | 9437433.66 | 70.083 | post |
| 1111 | 488773.62 | 9437424.63 | 69.72 | pto |
| 1112 | 488763.237 | 9437428.69 | 69.526 | pto |
| 1113 | 488766.589 | 9437427.38 | 69.484 | pto |
| 1114 | 488759.873 | 9437430.01 | 69.484 | pto |
| 1115 | 488753.211 | 9437432.61 | 70.345 | pto |
| 1116 | 488754.338 | 9437432.17 | 70.345 | pto |
| 1117 | 488759.341 | 9437430.21 | 69.676 | pto |
| 1118 | 488754.365 | 9437432.16 | 69.967 | pto |
| 1119 | 488753.188 | 9437400.46 | 69.535 | Bz |
| 1120 | 488746.992 | 9437413.6 | 70.103 | pto |
| 1121 | 488752.718 | 9437411.36 | 69.622 | pto |
| 1122 | 488757.018 | 9437409.68 | 69.593 | pto |
| 1123 | 488760.363 | 9437408.37 | 69.552 | pto |
| 1124 | 488753.647 | 9437411 | 69.552 | pto |
| 1125 | 488767.301 | 9437405.66 | 69.718 | pto |
| 1126 | 488766.157 | 9437406.11 | 69.718 | pto |
| 1127 | 488766.107 | 9437406.12 | 69.632 | pto |
| 1128 | 488764.56 | 9437402.1 | 69.67 | post |
| 1129 | 488740.944 | 9437394.53 | 69.745 | pto |
| 1130 | 488742.032 | 9437394.1 | 69.745 | pto |
| 1131 | 488742.037 | 9437394.1 | 69.507 | pto |
| 1132 | 488750.8 | 9437390.67 | 69.615 | pto |
| 1133 | 488747.422 | 9437391.99 | 69.574 | pto |
| 1134 | 488754.138 | 9437389.37 | 69.574 | pto |
| 1135 | 488760.55 | 9437386.86 | 69.647 | pto |
| 1136 | 488759.645 | 9437387.21 | 69.647 | pto |
| 1137 | 488761.128 | 9437398.17 | 69.652 | post |
| 1138 | 488734.791 | 9437375.49 | 69.69 | pto |
| 1139 | 488735.921 | 9437375.05 | 69.69 | pto |
| 1140 | 488744.581 | 9437371.66 | 69.662 | pto |
| 1141 | 488741.196 | 9437372.99 | 69.623 | pto |
| 1142 | 488747.912 | 9437370.36 | 69.623 | pto |
| 1143 | 488754.048 | 9437367.96 | 69.598 | pto |
| 1144 | 488753.133 | 9437368.32 | 69.598 | pto |
| 1145 | 488753.115 | 9437368.32 | 69.471 | pto |
| 1146 | 488755.533 | 9437376.18 | 69.794 | post |
| 1147 | 488746.011 | 9437351.78 | 69.559 | post |
| 1148 | 488747.771 | 9437348.97 | 69.612 | pto |
| 1149 | 488746.621 | 9437349.42 | 69.612 | pto |
| 1150 | 488738.362 | 9437352.65 | 69.725 | pto |
| 1151 | 488741.686 | 9437351.35 | 69.681 | pto |
| 1152 | 488734.971 | 9437353.98 | 69.681 | pto |
| 1153 | 488728.762 | 9437356.41 | 69.723 | pto |
| 1154 | 488745.62 | 9437342.99 | 69.597 | pto |
| 1155 | 488744.852 | 9437340.51 | 69.6 | pto |
| 1156 | 488744.822 | 9437336.68 | 69.672 | esq |
| 1157 | 488746.058 | 9437343.95 | 69.546 | esq |
| 1158 | 488735.084 | 9437343.31 | 69.727 | Bz |
| 1159 | 488744.129 | 9437338.18 | 69.589 | pto |
| 1160 | 488743.638 | 9437337.08 | 69.672 | pto |
| 1161 | 488721.801 | 9437337.71 | 69.599 | pto |
| 1162 | 488722.913 | 9437337.26 | 69.599 | pto |
| 1163 | 488722.981 | 9437337.23 | 69.622 | pto |
| 1164 | 488732.355 | 9437333.56 | 69.724 | pto |
| 1165 | 488728.745 | 9437334.98 | 69.684 | pto |
| 1166 | 488735.461 | 9437332.35 | 69.684 | pto |
| 1167 | 488742.438 | 9437329.62 | 69.581 | pto |
| 1168 | 488741.255 | 9437330.08 | 69.581 | pto |
| 1169 | 488715.571 | 9437318.74 | 69.553 | pto |
| 1170 | 488716.679 | 9437318.25 | 69.553 | pto |
| 1171 | 488725.924 | 9437314.64 | 69.82 | pto |
| 1172 | 488722.52 | 9437315.97 | 69.782 | pto |
| 1173 | 488729.235 | 9437313.34 | 69.782 | pto |
| 1174 | 488735.949 | 9437310.72 | 69.525 | pto |
| 1175 | 488734.813 | 9437311.16 | 69.525 | pto |
| 1176 | 488735.194 | 9437312.47 | 69.547 | post |
| 1177 | 488733.083 | 9437306.5 | 69.601 | post |
| 1178 | 488742.473 | 9437335.77 | 69.622 | post |
| 1179 | 488731.865 | 9437298.62 | 69.577 | esq |
| 1180 | 488729.489 | 9437295.15 | 69.838 | pto |
| 1181 | 488728.833 | 9437290.31 | 69.907 | esq |
| 1182 | 488727.657 | 9437290.73 | 69.907 | pto |
| 1183 | 488731.495 | 9437297.48 | 69.577 | pto |
| 1184 | 488718.339 | 9437299.03 | 69.823 | Bz |
| 1185 | 488719.705 | 9437295.63 | 69.866 | pto |
| 1186 | 488726.158 | 9437286.32 | 69.877 | post |
| 1187 | 488703.832 | 9437280.4 | 69.868 | pto |
| 1188 | 488706.457 | 9437279.89 | 69.91 | post |
| 1189 | 488713.486 | 9437276.62 | 69.998 | post |
| 1190 | 488710.068 | 9437277.96 | 69.954 | pto |
| 1191 | 488716.784 | 9437275.33 | 69.954 | pto |
| 1192 | 488723.08 | 9437272.87 | 69.901 | pto |
| 1193 | 488721.949 | 9437273.31 | 69.901 | pto |
| 1194 | 488697.872 | 9437261.29 | 70.07 | pto |
| 1195 | 488707.267 | 9437257.61 | 70.05 | pto |
| 1196 | 488703.843 | 9437258.95 | 70.003 | pto |
| 1197 | 488710.559 | 9437256.32 | 70.003 | pto |
| 1198 | 488716.822 | 9437253.87 | 70.115 | pto |
| 1199 | 488715.724 | 9437254.3 | 70.115 | pto |
| 1200 | 488716.921 | 9437254.16 | 70.357 | pto |
| 1201 | 488715.832 | 9437254.63 | 70.357 | pto |
| 1202 | 488716.864 | 9437259.06 | 70.137 | post |
| 1203 | 488691.912 | 9437242.18 | 70.197 | pto |
| 1204 | 488693.032 | 9437241.74 | 70.197 | pto |
| 1205 | 488704.445 | 9437220.58 | 70.413 | post |
| 1206 | 488710.385 | 9437234.95 | 70.409 | pto |
| 1207 | 488709.499 | 9437235.3 | 70.409 | pto |
| 1208 | 488701.048 | 9437238.6 | 70.195 | pto |
| 1209 | 488704.333 | 9437237.32 | 70.143 | pto |
| 1210 | 488697.617 | 9437239.95 | 70.143 | pto |
| 1211 | 488685.937 | 9437223.07 | 70.496 | pto |
| 1212 | 488687.066 | 9437222.63 | 70.496 | pto |
| 1213 | 488694.829 | 9437219.59 | 70.222 | pto |
| 1214 | 488691.392 | 9437220.94 | 70.184 | pto |
| 1215 | 488698.108 | 9437218.31 | 70.184 | pto |
| 1216 | 488704.349 | 9437215.87 | 70.405 | pto |
| 1217 | 488703.273 | 9437216.29 | 70.405 | pto |
| 1218 | 488697.634 | 9437195.06 | 70.32 | esq |
| 1219 | 488688.611 | 9437200.59 | 70.25 | pto |
| 1220 | 488685.166 | 9437201.93 | 70.206 | pto |
| 1221 | 488691.882 | 9437199.31 | 70.206 | pto |
| 1222 | 488697.634 | 9437195.06 | 70.453 | esq |
| 1223 | 488696.065 | 9437194.28 | 70.453 | esq |
| 1224 | 488698.169 | 9437200.91 | 70.456 | post |
| 1225 | 488695.469 | 9437187.93 | 70.327 | pto |
| 1226 | 488692.937 | 9437180.93 | 70.52 | esq |
| 1227 | 488692.138 | 9437182.44 | 70.52 | esq |
| 1228 | 488667.191 | 9437166.08 | 70.373 | pto |
| 1229 | 488676.173 | 9437162.57 | 70.425 | pto |
| 1230 | 488672.715 | 9437163.92 | 70.384 | pto |
| 1231 | 488679.431 | 9437161.29 | 70.384 | pto |
| 1232 | 488685.372 | 9437158.97 | 70.52 | pto |
| 1233 | 488684.158 | 9437159.45 | 70.52 | pto |
| 1234 | 488691.211 | 9437179.97 | 70.4 | post |
| 1235 | 488690.77 | 9437178.7 | 70.38 | post |
| 1236 | 488669.954 | 9437143.56 | 70.531 | pto |
| 1237 | 488680.242 | 9437148.32 | 70.645 | post |
| 1238 | 488678.94 | 9437144.22 | 70.688 | post |
| 1239 | 488676.454 | 9437146.4 | 70.641 | post |
| 1240 | 488679.095 | 9437141.04 | 70.65 | esq |
| 1241 | 488677.513 | 9437140.3 | 70.65 | esq |
| 1242 | 488677.469 | 9437137.88 | 70.61 | esq |
| 1243 | 488676.14 | 9437133.39 | 70.799 | esq |
| 1244 | 488675.37 | 9437134.9 | 70.799 | esq |
| 1245 | 488664.145 | 9437125.81 | 70.631 | pto |
| 1246 | 488682.392 | 9437181.58 | 70.311 | pto |
| 1247 | 488678.941 | 9437182.93 | 70.271 | pto |
| 1248 | 488685.657 | 9437180.3 | 70.271 | pto |
| 1249 | 488660.672 | 9437127.15 | 70.583 | pto |
| 1250 | 488667.408 | 9437124.59 | 70.583 | pto |
| 1251 | 488761.165 | 9437458.21 | 69.421 | pto |
| 1252 | 488771.393 | 9437455.21 | 69.442 | pto |
| 1253 | 488780.487 | 9437452.54 | 69.476 | pto |

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO Nº 1: VISTA DEL LEVANTAMIENTO DEL JR. 5 DE FEBEREO

FOTO Nº 2: VISTA DEL LEVANTAMIENTO DEL JR. 5 DE FEBEREO

FOTO Nº 3: VISTA DEL LEVANTAMIENTO DEL JR. JOSE LOLAYA

FOTO Nº 4: VISTA DEL LEVANTAMIENTO DEL JR. JOSE LOLAYA

FOTO Nº 5: LEVANTAMIENTO DEL JR. ROSA DE CAMPOSANU

FOTO Nº 6: LEVANTAMIENTO DEL JR. ROSA DE CAMPOSANU

FOTO Nº 7: LEVANTAMIENTO DEL JR. SAN MARTIN

FOTO Nº 8: LEVANTAMIENTO DEL JR. SAN MARTIN

FOTO 9: LEVANTAMIENTO DEL JR. SAN SEBASTIAN

FOTO Nº 10: LEVANTAMIENTO DEL JR. SAN SEBASTIAN

FOTO Nº 11: VISTA DEL BM-0

FOTO Nº 12:  UBICACIÓN DEL BM-0. COTA: 69.955. UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DEL JR. CINCO DE FEBRERO Y AV. MIGUEL GRAU.

FOTO Nº 13.  UBICACIÓN DEL PC-3. COTA: 69.928. UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DEL JR. LUIS ALBERTO SANCHEZ Y JR. SANTA ROSA DE LIMA.

FOTO Nº 14.  UBICACIÓN DEL PC-4. COTA: 69.407. UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DEL JR. LUIS ALBERTO SANCHEZ Y JR. ROSA CAMPUSANO.

FOTO Nº 15.  UBICACIÓN DEL BM-1. COTA: 70.045. UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DEL JR. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY Y JR. ALMIRANTE MIGUEL GRAU.