CONTROL DE CALIDAD PARA MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificación de calidad se ceñirá a las siguientes normas y sus respectivas enmiendas y revisiones con actual vigencia, según corresponda por tipo de bien.

| CUADRO N°01: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO | TÍTULO DE LA NORMA |
| 260.004:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de Educación Inicial. Mesa. Requisitos. |
| 260.005:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de Educación Primaria. Mesa. Requisitos. |
| 260.006:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de Educación Secundaria. Mesa. Requisitos. |
| 260.007:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de Educación Inicial. Mesa. Requisitos. |
| 260.008:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de Educación Secundaria. Silla. Requisitos. |
| 260.009:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de Educación Primaria. Silla. Requisitos. |
| 260.010:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Clasificación y tipos. |
| 260.011:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Definiciones. |
| 260.012:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje. |
| 260.013:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Rotulado. |
| 260.014:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Muestreo. |
| 260.015:2012 | MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Requisitos. |
| 260.021:2013 | MUEBLES. Muebles para centros educativos. Mesas para profesores. Requisitos. |
| 260.022:2013 | MUEBLES. Muebles para centros educativos. Sillas para profesores. Requisitos. |
| 260.028:2013 | MUEBLES. Armarios y otros similares de usos doméstico e institucional. Terminología y definiciones. |
| 260.051:2016 | MUEBLES. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. |
| UNE EN 14183:2004 | TABURETES. Taburetes de Peldaño. |

Asimismo, el mobiliario deberá cumplir con las siguientes normas en lo referido a los materiales que conforman a los bienes:

| CUADRO N°02: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYO PARA LOS BIENES Y MATERIALES |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO | TÍTULO |
| 260.017:2015 | MUEBLES. Mesas. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. |
| 260.018:2015 | MUEBLES. Silla (Asiento). Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. |
| 260.023:2016 | MUEBLES. Mesas de uso doméstico. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad. |
| 260.024:2016 | MUEBLES. Sillas. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad. |
| 260.025:2012 | MUEBLES. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. |
| 260.026:2012 | MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. |
| 260.030:2013 | MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. |
| 260.049:2008 | MUEBLES. Armarios guardarropa con o sin llave para uso institucional. Métodos de Ensayo para la determinación de resistencia, durabilidad y estabilidad. |
| 260.053:2016 | MUEBLES. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de Ensayo. |
| NTP-ISO 7170/2014 | MUEBLES. Unidades de almacenamiento. Determinación de la resistencia y la durabilidad. |
| NTP 200.006 -2017 | MUEBLES. Mobiliario escolar. Evaluación de la resistencia a las condiciones de temperatura y humedad variables. 1a Edición. |
| UNE-EN 1725:1998 | MOBILIARIO. Camas y colchones. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1725:1998 | MOBILIARIO. Camas y colchones. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. |
| ASTM D638 | Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. (Ensayo de tracción y elongación a la rotura - tablero, asiento o respaldo) |
| ASTM D3763 | High-Speed Puncture Properties of Plastics. (Ensayo de impacto vertical a temperatura ambiente- tablero, asiento o respaldo) |
| ASTM D3895 | Standard Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by Differential Scanning Calorimetry. (OIT - tiempo de inducción a la oxidación - Tablero, asiento o respaldo) |
| ASTM D3677 | Standard Test Methods for Rubber--Identification by Infrared Spectrophotometry. (FTIR - ESPECTROSCOPIA - Tablero, asiento o respaldo) |
| ASTM D3363-05 | Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test. Dureza de Recubrimientos Superficiales |
| ASTM D3363-05 | Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non- Ferrous Metals. (Medida de Espesor de Recubrimientos Superficiales-Método no destructivo. Recubrimientos sobre metales ferrosos no magenticos y Metales No ferrosos) |
| ASTM D6132-08 | Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Applied Organic Coatings Using an Ultrosonic Gage. (Medida de Espesor de Recubrimientos Superficiales-Método no destructivo. Recubrimientos sobre madera) |
| ASTM D523-08 | Standard Test Method for Specular Gloss. (Medición de brillo especular de recubrimientos superficiales) |
| ASTM D3359-09 | Standard Test Method for Measuring Adhesion by Tape Test. (Adherencia de Recubrimientos Superficiales) |
| COPANT 30-1:19 (1974) | Descripción de características generales, macroscópicas y microscópicas de la madera Angiospermae Dicotiledóneas. (Identificación de especies de madera, a nivel macroscópico) |

| CUADRO N° 03: CANTIDAD DE MUESTRAS A TOMAR POR LA SUPERVISIÓN CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE BIENES (MOBILIARIO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE BIEN | LAMINA | CODIGO | DESCRIPCION DE MOBILIARIO | NORMA TÉNICA PARA ENSAYOS FUNCIONALES | ENSAYOS FUNCIONALES | CANT. TOTAL BIENES | MUESTRAS PARA ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD |
|  | D-2 | S-I | SILLA METAL POLIPROPILENO DE INICIAL |  |  | 50 | 4 |
| SILLAS |  |  |  | NTP 260.026 - MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. | ESTABILIDAD FRONTAL ESTABILIDAD LATERAL ESTABILIDAD TRASERA DURABILIDAD EN EL ASIENTO Y RESPALDAR (MÁXIMO) PRUEBA DE CAÍDA DE SILLAS |  |  |
|  | D-4 | SP-6 | SILLA METAL POLIPROPILENO PRIMARIA - 3° A 6° |  |  | 300 | 4 |
|  | D-9 | SS-6 | SILLA METAL POLIPROPILENO SECUNDARIA - 3° A 5° |  |  | 213 | 5 |
|  | D-11 | SPP-3 | SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE |  |  | 28 | 2 |
|  |  | SA | SILLA METAL APILABLE | NTP 260.018 - MUEBLES. Silla (Asiento). Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. | ESTABILIDAD FRONTAL ESTABILIDAD LATERAL ESTABILIDAD TRASERA | 126 | 4 |
|  |  |  |  | NTP 260.024 - MUEBLES. Sillas. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad. | DURABILIDAD EN EL ASIENTO Y RESPALDAR (MÁXIMO) PRUEBA DE CAÍDA DE SILLAS |  |  |
|  |  | SP-3 | SILLA APILABLE PARA NIÑOS |  |  | 28 | 4 |
|  | D-15 | SG-1 | SILLA GIRATORIA |  |  | 6 | 4 |
|  |  | TB | TABURETE - BANCO GIRATORIO | NTP 260.026 - MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. | ESTABILIDAD FRONTAL DURABILIDAD EN EL ASIENTO Y RESPALDAR (MÁXIMO) PRUEBA DE IMPACTO SOBRE EL ASIENTO | 31 | 3 |
| MESAS | D-1 | MP-I | MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL | NTP 260.025 - MUEBLES. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. | ESTABILIDAD ANTE IMPACTO HORIZONTAL ESTABILIDAD CON CARGA VERTICAL EN MESAS DURABILIDAD HORIZONTAL EN MESAS DURABILIDAD VERTICAL EN MESAS PRUEBA DE CAÍDA DE MESAS | 10 | 4 |
|  | D-3 | MP-6 | MESA METAL POLIPROPILENO PRIMARIA - 3° A 6° |  |  | 270 | 4 |
|  | D-7 | MS-6 | MESA METAL POLIPROPILENO SECUNDARIA - 3° A 5° |  |  | 180 | 5 |
|  | D-10 | MPDB | MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE |  |  | 28 | 2 |
|  | D-12 | MMC-P | MESA DE CÓMPUTO 60 X 50 - PRIMARIA | NTP 260.017 - MUEBLES. Mesas. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. | ESTABILIDAD ANTE IMPACTO HORIZONTAL | 30 | 2 |
|  |  |  |  | NTP 260.023 - MUEBLES. Mesas de uso doméstico. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad. | DURABILIDAD HORIZONTAL EN MESAS |  |  |
|  | D-13 | MMC-S | MESA DE CÓMPUTO 60 X 50 - SECUNDARIA | NTP 260.017 - MUEBLES. Mesas. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. | ESTABILIDAD ANTE IMPACTO HORIZONTAL | 37 | 3 |
|  |  |  |  | NTP 260.023 - MUEBLES. Mesas de uso doméstico. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad. | DURABILIDAD HORIZONTAL EN MESAS |  |  |
| ARMARIOS/ ESTANTES/ EXHIBIDORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D-17 | EST-3 | ESTANTE PARA LIBROS DE MELAMINE 1.80x0.42x1.05 |  |  | 12 | 2 |
|  | D-24 | ARM-1 | ARMARIO DE DOS PUERTAS 0.94x0.42x1.80 |  |  | 8 | 2 |
|  |  |  |  | NTP 260.030 - MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. | ESTABILIDAD DE ARMARIO DESCARGADO ESTABILIDAD CON CARGAS VERTICALES EN LAS PARTES MÓVILES RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA Y EL BASTIDOR INFERIOR |  |  |
|  | D-25 | EST-4 | ESTANTE METALICO DE ANGULO RANURADO 0.90x0.38x1.95 | NTP 260.030 - MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. | ESTABILIDAD LATERAL ESTABILIDAD CON CARGA VERTICAL Y HORIZONTAL | 24 | 4 |
|  |  |  |  | NTP 260.030 - MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. IT74-PO-05 | ESTABILIDAD LATERAL ESTABILIDAD CON CARGA VERTICAL Y HORIZONTAL RESISTENCIA AL ÓXIDO SOBRE LAS PARTES METÁLICAS |  | 3 |
|  |  | CL-1 | CASILLEROS INDIVIDUALES |  |  | 6 | 3 |
|  |  | CA | CASILLEROS |  |  | 1 | 1 |
|  | D-19 | ARCH-1 | ARCHIVADOR METALICO DE 04 GAVETAS | NTP 260.030 - MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. | ESTABILIDAD LATERAL ESTABILIDAD CON CARGA VERTICAL Y HORIZONTAL | 9 | 3 |
|  |  |  |  | NTP-ISO-7170 - MUEBLES. Unidades de almacenamiento. Determinación de la resistencia y la durabilidad. | APERTURA Y CIERRE BRUSCO DE ELEMENTOS DE EXTENSIÓN RESISTENCIA DE ELEMENTOS DE EXTENSIÓN (MÁXIMO) - CARGA HORIZONTAL |  |  |
|  |  |  |  | IT74-PO-05 | RESISTENCIA AL ÓXIDO SOBRE LAS PARTES METÁLICAS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1831 | 68 |

| CUADRO N° 04: RELACIÓN DE BIENES PARA CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE BIEN | LAMINA | CODIGO | DESCRIPCION DE MOBILIARIO | ENSAYOS DE MATERIALES | CANT. TOTAL BIENES | MUESTRAS PARA ENSAYOS DE MATERIALES |
|  | D-2 | S-I | SILLA METAL POLIPROPILENO DE INICIAL |  | 50 | 4 |
| SILLAS |  |  |  | ENSAYO DE TRACCIÓN Y ELONGACIÓN A LA ROTURA EN POLÍMERO ENSAYO DE IMPACTO VERTICAL (TEMP. AMBIENTE) OIT - TIEMPO DE INDUCCIÓN A LA OXIDACIÓN |  |  |
|  | D-4 | SP-6 | SILLA METAL POLIPROPILENO PRIMARIA - 3° A 6° |  | 300 | 4 |
|  | D-9 | SS-6 | SILLA METAL POLIPROPILENO SECUNDARIA - 3° A 5° |  | 213 | 5 |
|  | D-11 | SPP-3 | SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE |  | 28 | 2 |
|  | - | SA | SILLA METAL POLIPROPILENO APILABLE |  | 126 | 4 |
|  | D-1 | MP-I | MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL |  | 10 | 4 |
| MESAS |  |  |  |  |  |  |
|  | D-3 | MP-6 | MESA METAL POLIPROPILENO PRIMARIA - 3° A 6° |  | 270 | 4 |
|  | D-7 | MS-6 | MESA METAL POLIPROPILENO SECUNDARIA - 3° A 5° |  | 180 | 5 |
|  | D-10 | MPDB | MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE |  | 28 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1554 | 34 |

PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD DE BIENES MOBILIARIO

| CUADRO Nº03: PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD PARA BIENES MOBILIARIO |  |
| --- | --- |
| ACCION | DESCRIPCION |
| 01 | La Supervisión y/o ENTIDAD podrá realizar Inspecciones Inopinadas durante todo el proceso de ejecución del componente de Mobiliario y Equipamiento donde se verificará que se cumplan con las especificaciones técnicas detalladas en el expediente técnico. Si durante la visita inopinada se encontraran observaciones por parte de la Supervisión y/o Entidad, se suscribirá un Acta con el CONTRATISTA, en la cual se detallen las observaciones entregándose una copia al CONTRATISTA. Durante las visitas inopinadas no se otorgarán plazos de subsanación en caso existan observaciones, sin embargo el CONTRATISTA debe tomar las precauciones necesarias para contemplar la subsanación de las mismas previendo que la finalización de la ejecución del componente de mobiliario y equipamiento no puede exceder al plazo de ejecución de la obra. Si la Supervisión y/o Entidad cree necesario durante una visita inopinada, podrá tomar muestras de los bienes y los análisis y/o ensayos que se realicen a dichas muestras, NO representan una paralización en los tiempos de ejecución contractual de los bienes contratados. |
| 02 | Al término de la Fabricación y/o Adquisición y Embalaje de los bienes, el CONTRATISTA deberá entregar a la Supervisión y a la Entidad lo siguiente: - Solicitud de Verificación de cantidades por la culminación de la Fabricación, Adquisición y Embalaje del Componente Mobiliario y Equipamiento. - Información de Persona de Contacto (Nombre y Apellidos, N° DNI, N° de Celular, N° de teléfono fijo y correo institucional), dicha persona brindará todas las facilidades para el ingreso de personal de la Entidad a los almacenes del contratista para la toma de muestras para el Control de Calidad a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de verificación de cantidades. |
| 03 | Una vez que la SUPERVISION remita a la ENTIDAD la solicitud del CONTRATISTA, se procederá a realizar la cuantificación de los bienes. En caso la fabricación del mobiliario se realice con anterioridad a la adquisición de los equipos, el CONTRATISTA, podría solicitar la cuantificación del lote completo del mobiliario y con fecha posterior la cuantificación del lote completo del equipamiento. Una vez culminado el conteo, la Supervisión emitirá un acta firmada por la Supervisión y el Contratista, en la cual se indicará la conformidad o inconformidad de cantidades fabricadas, el cual debe ser entregado al contratista, a Supervisor y a la Entidad. Luego de recepcionar el acta de la Entidad, indicando la conformidad de conteo, la institución y/o empresa supervisora que realizará la certificación de los bienes, procederá a la toma de muestras para el control de calidad para lo cual los bienes deberán encontrarse debidamente ensamblados y embalados. El muestreo para los mobiliarios podrá realizarse según la N.T.P.260.014.2012 – MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Muestreo, bajo el nivel de Inspección Especial S-1. Para la toma de muestras es indispensable que los lotes por tipo de mobiliario a muestrear deben estar completos y embalados. La supervisión tomará la cantidad de muestra(s) por cada tipo de mobiliario, seleccionados de manera aleatoria, en presencia de un representante del contratista y de la Entidad, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en el CUADRO N°01 Y N°02 del presente anexo. Nota: - El número de muestras para los ensayos y/o pruebas de certificación, serán fabricados por el CONTRATISTA, quien debe prever su inclusión en el presupuesto correspondiente. - Adicionalmente si existen observaciones al control de calidad, se tendrá que entregar nuevamente el número de muestras del tipo de bienes observados para el levantamiento de las mismas. - Las muestras ensayadas no serán devueltas al contratista y serán recogidas por la entidad a partir de los 30 días calendario posterior a la realización de los ensayos. - El plazo para la Supervisión y/o empresa que realizará la certificación de los bienes, será de aproximadamente 25 días hábiles. - Las pruebas y ensayos, así como la cantidad de muestras se determinan de acuerdo a la Norma Técnica Vigente, detallada en el Cuadro N°01 y Cuadro N°02 del presente anexo. |
| 04 | De encontrarse alguna observación al momento de la certificación de calidad, esta deberá ser comunicada al contratista (mediante acta de inspección elaborada y firmada por la Supervisión) para que las absuelva. En caso algún representante del contratista firmase dicha acta al momento de su elaboración, dicho acto se considera como una notificación, asimismo pueden realizarse notificaciones electrónicas y/o físicas al contratista). El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el levantamiento de la observaciones se encuentra dentro de su plazo de ejecución, por lo cual no se le otorga un plazo para dicha acción, sin embargo debe prever que para la conformidad y recepción de la obra, todo el componente de mobiliario y equipamiento debe haber sido ejecutado dentro del plazo de la obra y contar con los certificados de garantía y los informes y/o documentos de la empresa certificadora en los cuales indique el cumplimiento de las especificaciones técnicas, para la recepción de la obra. Nota: - La Supervisión puede complementar las actas de inspección con registro de evidencias fílmicas y/o fotográficas de la situación encontrada al momento de la verificación. |
| 05 | De no encontrarse observación o una vez que subsane las observaciones, la empresa que realice la certificación procederá a la emisión de un informe y/o documento que constate el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ensayados, el cual será remitido a la ENTIDAD por parte de la SUPERVISION. |

CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS (EQUIPAMIENTO)

NORMAS TECNICAS PARA LA VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO

La verificación de Calidad para equipos se dará de acuerdo al CUADRO Nº06.

Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 EDI Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información

CUADRO Nº06: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO

COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PC-01)

1.- Documentación

• Verificar ficha técnica (especificaciones tecnicas) del bien solicitado por la entidad. (PRONIED)

• Verificar ficha técnica (especificaciones tecnicas) del bien propuesto por el postor ganador.

• Verificar que la propuesta del postor ganador cumpla con la ficha Técnica de la entidad.

• Verificar certificado de garantia de los equipos que cumpla con la ficha Técnica de la entidad.

2.- CPU (hardware)

• Verificar que la marca y modelo correspondan a la propuesta del postor ganador.

• Verificar externamente estado del CPU (rayas, golpes, etc).

• Verificar operatividad del equipo y perifericos (Teclado, mouse, monitor).

• Verificar puertos E/S (usb, vga, dvi,etc.).

• Capturar información del procesador.

• Capturar información de la RAM (capacidad).

• Capturar información del Disco Duro (capacidad).

• Capturar información del equipo (marca, modelo, serie, numero de parte).

• Verificar que cumpla con las EETT mínimas.

3.- Teclado (hardware)

• Verificar que la marca y modelo correspondan a la propuesta del postor ganador.

• Verificar externamente estado del teclado (rayas, golpes, etc), conectado a CPU.

• Verificar operatividad del teclado.

• Verificar que cumpla con las EETT mínimas.

4.- Mouse (hardware)

• Verificar que la marca y modelo correspondan a la propuesta del postor ganador.

• Verificar externamente estado del Mouse (rayas, golpes, etc), conectado a CPU.

• Verificar operatividad del mouse.

• Verificar que cumpla con las EETT mínimas.

5.- Monitor (hardware)

• Verificar que la marca y modelo correspondan a la propuesta del postor ganador.

• Verificar externamente estado del monitor (rayas, golpes, etc).

• Verificar operatividad del equipo (cable de poder, cable vga o dvi, etc), conectado a CPU.

• Verificar tamaño.

• Verificar Resolución.

• Verificar tipo pantalla (led, lcd, crt, etc).

• Verificar que cumpla con las EETT mínimas.

6.- Licencia de software

• Verificar activación de software considerado en ficha tecnica (especificaciones tecnicas).

• Capturar información de software considerado en ficha tecnica (especificaciones tecnicas).

7.- Embalaje de equipos

• Verificar que el equipo quede correctamente embalado despues de las revisiones realizadas.

COMPUTADORA PORTATIL (LAP-01)

1.- Documentación

• Verificar ficha técnica (especificaciones tecnicas) del bien solicitado por la entidad. (PRONIED)

• Verificar ficha técnica (especificaciones tecnicas) del bien propuesto por el postor ganador.

• Verificar que la propuesta del postor ganador cumpla con la ficha Técnica de la entidad.

• Verificar certificado de garantia de los equipos que cumpla con la ficha Técnica de la entidad.

2.- LAPTOP (hardware)

• Verificar que la marca y modelo correspondan a la propuesta del postor ganador.

• Verificar externamente estado del equipo (rayas, golpes, etc).

• Verificar externamente estado de la pantalla (rayas, golpes, etc).

• Verificar operatividad del equipo, teclado, mouse y demas dispositivos integrados.

• Verificar operatividad del adaptador de voltaje.

• Verificar puertos E/S (usb, vga, dvi,etc.).

• Capturar información del procesador.

• Capturar información de la RAM (capacidad).

• Capturar información del Disco Duro (capacidad).

• Capturar información del equipo (marca, modelo, serie, numero de parte).

• Verificar que cumpla con las EETT mínimas.

3.- Licencia de software

• Verificar activación de software considerado en ficha tecnica (especificaciones tecnicas).

• Capturar información de software considerado en ficha tecnica (especificaciones tecnicas).

4.- Embalaje de equipos

• Verificar que el equipo quede correctamente embalado despues de las revisiones realizadas.

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMP-MP)

1.- Documentación

• Verificar ficha técnica (especificaciones tecnicas) del bien solicitado por la entidad. (PRONIED)

• Verificar ficha técnica (especificaciones tecnicas) del bien propuesto por el postor ganador.

• Verificar que la propuesta del postor ganador cumpla con la ficha Técnica de la entidad.

• Verificar certificado de garantia de los equipos que cumpla con la ficha Técnica de la entidad.

2.- IMPRESORA (hardware)

• Verificar que la marca y modelo correspondan a la propuesta del postor ganador.

• Verificar externamente estado de la impresora (rayas, golpes, etc).

• Verificar operatividad del equipo (encendido y pagina de prueba).

• Verificar puertos E/S (usb,ethernet,etc.).

• Capturar información del equipo (marca, modelo, serie, numero de parte).

• Verificar que cumpla con las EETT mínimas.

3.- Embalaje de equipos

• Verificar que el equipo quede correctamente embalado despues de las revisiones realizadas.

PROYECTOR MULTIMEDIA (PM-01)

1.- Documentación

• Verificar ficha técnica (especificaciones tecnicas) del bien solicitado por la entidad. (PRONIED)

• Verificar ficha técnica (especificaciones tecnicas) del bien propuesto por el postor ganador.

• Verificar que la propuesta del postor ganador cumpla con la ficha Técnica de la entidad.

• Verificar certificado de garantia de los equipos que cumpla con la ficha Técnica de la entidad.

2.- PROYECTOR (hardware)

• Verificar que la marca y modelo correspondan a la propuesta del postor ganador.

• Verificar externamente estado del proyector (rayas, golpes, etc).

• Verificar operatividad del equipo.

• Verificar puertos E/S (usb, vga, HDMI,etc.).

• Capturar información del equipo (marca, modelo, serie, numero de parte).

• Verificar que cumpla con las EETT mínimas.

3.- Embalaje de equipos

• Verificar que el equipo quede correctamente embalado después de las revisiones realizadas.

CARACTERISTICAS DEL LABORATORIO PORTATIL PARA VERIFICACION DE EQUIPOS

El control de calidad de los equipos se realizará en los almacenes del proveedor, los cuales fueron indicados antes de iniciada la Fabricación, Adquisición y Embalaje de los bienes.

Para efectos del control de calidad de bienes computacionales, el proveedor deberá instalar en el almacén antes señalado un laboratorio portátil debidamente equipado que permita al personal de la Supervisión y a la Entidad, realizar todas las actividades para ejecutar las pruebas de control de calidad. Las características de esta instalación están expresadas en el CUADRO Nº08.

| CUADRO Nº08: CARACTERISTICAS DEL LABORATORIO PORTATIL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTICA | SUMATORIA CANTIDAD DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO + COMPUTADORAS PORTATILES + PROYECTORES + IMPRESORAS |  |  |  |
|  | DE 1 A 10 | DE 11 A 100 | DE 101 A 500 | DE 501 A MAS |
| Punto eléctrico | SI | SI | SI | SI |
| Supresores de pico | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Internet suministrado por el contratista | SI | SI | SI | SI |
| Puntos de red | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Mesas grandes mínimo de 1.50m x 1.00m | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Cinta de embalaje | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Cuchillas | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Plumones gruesos | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Lector de código de barra | SI | SI | SI | SI |

Dicho laboratorio portátil tendrá que estar debidamente instalado como mínimo 24 horas antes de la solicitud de verificación de cantidades de Fabricación, Adquisición y Embalaje de los bienes.

De manera que cuando la Supervisión emita el Acta de Conformidad de Conteo, dicho laboratorio ya esté instalado.

Los reempaques de los equipos y los costos que se generen posterior al control de Calidad, serán realizados y asumidos por el Contratista.

PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD DE BIENES EQUIPAMIENTO

| CUADRO Nº09: PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD PARA BIENES EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| ACCION | DESCRIPCION |
| 01 | Al término de la Fabricación, Adquisición y Embalaje de los bienes, el proveedor deberá entregar a la Supervisión y a la Entidad lo siguiente: - Solicitud de Verificación de cantidades por la culminación de la Fabricación, Adquisición y Embalaje del Componente Mobiliario y Equipamiento. - Información de Persona de Contacto (Nombre y Apellidos, N° DNI, N° de Celular, N° de teléfono fijo y correo institucional), dicha persona brindará todas las facilidades para el ingreso de personal de la Entidad a los almacenes del contratista para la toma de muestras para el Control de Calidad a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de verificación de cantidades. - Informe fotográfico mostrando el término de la Instalación del Laboratorio Portátil para la verificación de bienes Informáticos. |
| 03 | Una vez culminado el conteo, la Supervisión emitirá el acta correspondiente en la cual indicará la conformidad o inconformidad de cantidades adquiridas. Luego de recepcionar el acta indicando la conformidad de conteo, la Supervisión y la Entidad realizarán la toma de muestras para el control de calidad para lo cual los bienes deberán encontrarse debidamente ensamblados y embalados. Nota: - El plazo para el control de calidad está especificado en el numeral 1.2.2. PLAZO de las especificaciones técnicas. |
| 04 | De encontrarse alguna observación al momento de la verificación técnica, esta deberá ser comunicada al contratista (mediante acta de inspección elaborada y firmada por la Supervisión) para que las absuelva otorgándose un plazo no menor de (02) días calendario ni mayor de (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada el acta de inspección (en caso algún representante del contratista firmase dicha acta al momento de su elaboración, dicho acto se considera como una notificación, asimismo pueden realizarse notificaciones electrónicas y/o físicas al contratista). Culminado el plazo para levantar las observaciones, la Supervisión procederá en un plazo máximo de 07 (siete) días calendario, a la verificación del levantamiento de observaciones y levantará un acta certificando que el bien cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, asimismo otorgará el certificado de cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes. Nota: La Supervisión y/o Entidad puede complementar las actas de inspección con registro de evidencias fílmicas y/o fotográficas de la situación encontrada al momento de la verificación. |
| 05 | De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, la Supervisión elaborará el Informe de Verificación Técnica por Adquisición del Equipamiento, el cual remitirá a la Entidad. |

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA PARA CERTIFICACION DE CALIDAD DEL MODULO DE LABORATORIO

Se entregará una (01) muestra correspondiente a los siguientes ítems de los módulos de laboratorio

| CUADRO Nº10: TIPOS DE MUESTRAS PARA CERTIFICACION CALIDAD DE MODULOS DE LABORATORIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE MODULO | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| QUIMICA | 3 | Materiales de Destilación Simple | 1 |
| QUIMICA | 5 | Kit para el Estudio de Electroquímica | 1 |
| QUIMICA | 9 | Kit de Modelos Moleculares | 1 |
| BIOLOGÍA | 13 | Incubadoras | 1 |
| BIOLOGÍA | 15 | Kit de Hidroponía | 1 |
| BIOLOGÍA | 23 | Kit de Código Genético | 1 |
| FÍSICA | 30 | Kit de Poleas | 1 |
| FÍSICA | 35 | Kit para el estudio de Ondas | 1 |
| FÍSICA | 41 | Kit de Energías Renovables | 1 |

La entrega de muestras tendrá los siguientes requisitos mínimos de calidad: