RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA".  CÓDIGO SNIP N° 305470

- UBICACIÓN:

Distrito			:	Paita

Provincia	:	Paita

Departamento	:	Piura

A continuación, se muestran los esquemas de macro localización y micro localización de la zona en estudio.

Esquema de Ubicación Geográfica en el mapa del Departamento de Piura

Esquema de Ubicación Geográfica en el Mapa de la Provincia de Piura

DISTRITO DE CASTILLA

Microlocalización

Esquema de Ubicación Geográfica en el Distrito de Castilla.

ZONA DE ESTUDIO.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

- SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

- 836.24 ml de tubería TUBERIA PVC UF NTP ISO 21138:2010 / 4435:2005 SN4 D=200

- Demolición y reposición de 18 buzones.

- Se instalarán 118 conexiones domiciliarias e PVC clase (SN 4), de 160mm de diámetro.

- 2,135.60 m2 de corte y demolición de pavimento flexible.

- 2,135.60 m2 de reposición de pavimento asfaltico.

- SISTEMA DE AGUA POTABLE.

- 8,21.00m PVC-O PN 8, DN 110mm NTP ISO 16422:2012

- 118 conexiones domiciliarias de agua potable, de las cuales todas serán con diámetro de ingreso de ½”.

- PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA.

- Adecuado uso de los servicios de agua y desagüe.

- Los hábitos de Higiene, Higiene de Alimentos, usos y ahorro de agua.

- Prevención y tratamiento de las EDAs y Parasitosis.

- Como organizarse para las campañas de limpieza y mantenimiento preventivo.

- PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.

Se ha tenido en cuenta la Mitigación y Control sobre el ambiente antes, durante y después de la ejecución del proyecto, el cual estará a cargo de la constructora.

E. ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta como medida de mitigación a fin de evitar posibles accidentes en los trabajos a ejecutarse, insertándose en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Ejecución de la Obra.

- COSTOS DEL PROYECTO:

| Ítem | Descripción | Costo S/. |
| --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 579,553.29 |
| 2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 179,519.15 |
| 3 | EDUCACION SANITARIA | 20,100.00 |
| 4 | MITIGACION AMBIENTAL Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE | 16,800.00 |
| 5 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 35,000.00 |
| 6 | PLAN DE ABANDONO DE REDES | 15,000.00 |
|  | COSTO DIRECTO | 845,972.44 |
|  | Gastos Generales 10.00 % | 84,597.24 |
|  | Utilidad 10.00% | 84,597.24 |
|  | Sub Total | 1´015,166.92 |
|  | IGV 18% | 182,730.05 |
|  | TOTAL_PRESUPUESTO | 1´197,896.97 |

El costo total de ejecución de obra es de S/ 1´197,896.97 (Un Millón Ciento Noventa y siete Mil Ochocientos Noventa y Siete con 97/100 soles), con precios vigentes al mes de Abril del 2019. Los costos a considerarse para el cálculo total de la inversión serán considerados de la siguiente forma:

- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 		S/.	32,000.00

- EJECUCION DE OBRA					S/. 	1´197,896.97

- SUPERVISION DE OBRA					S/. 	42,298.62

- LIQUIDACION DE OBRA					S/. 	16,919.45

Del desagregado anterior se tiene que el costo total de inversión asciende a S/ 1,289,115.04 Soles; con precios vigentes al mes de Abril del 2019.

- SISTEMA DE CONTRATACION

La obra será bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios.

- MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Contratación por Administración Indirecta o Contrata.

- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución es de 90 días calendarios.