MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

SUB REGION “LUCIANO CASTILLO COLONNA”

“MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA”.

Abril  2019

RELACION DE DOCUMENTOS

FECHA: ABRIL DEL 2019

- GENERALIDADES

- NOMBRE DEL PROYTECTO

- UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO

- OBJETIVO GENERAL

- OBJETIVO ESPECIFICO

- METAS FISICAS

- ESTADO ACTUAL

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

- MEMORIA DE CALCULO

- UBICACIÓN Y ACCESO A LAS CANTERAS

- VALOR REFERENCIAL

- PLAZO FASE DE INVERSION

- MODALIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA

- GENERALIDADES:

En la provincia de Paita, departamento de Piura, costa norte del Perú aproximadamente a 57 km. Al oeste de la ciudad de Piura, tiene aproximadamente 129 892.00 habitantes, y su actividad productiva se basa en la pesquería.

El distrito de Paita está conformado por 38 centros poblados, entre los que se encuentran el casco central(ciudad)treinta y cinco asentamientos humanos (35) y dos (02) urbanizaciones, distribuidas en Paita baja y Paita alta

Actualmente, la superficie total del casco urbano es de 1,768.65 has. Señalándose respecto a 1995(1093.41 has.)

Dicho proyecto de ser busca mejorar el habitad de esta población con el proyecto “mejoramiento de pistas y veredas de la urb. Isabel Barreto I etapa del distrito de Paita, provincia de Paita – PIURA” CON CODIGO SNIP N° 266661, la pavimentación consistirá en adoquines de concreto cuya dimensión Unitaria es de 08x10x20 cm, los mismos que serán confinados con sardineles de concreto y construcción de badenes, se cuenta además con la construcción de veredas de circulación, martillos y rampas de concreto, el proyecto se desarrollará en la urb. Isabel Barreto I etapa del distrito de Paita

- NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA” CODIGO SNIP 266661, de vital importancia, para adecuarlo al flujo de transporte terrestre, entre otros.

Para el diseño se empleó las normas estipuladas en el Manual de Diseño de caminos Pavimentados bajo volumen de tránsito, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 262-2007MTC/02 del 05 de junio del 2007 y el manual de diseño geométrico de Carreteras (DG-2001).

- UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO:

La zona donde se ubica el proyecto es el AA. HH Isabel Barreto de la Ciudad de Paita.

LUGAR			:	URB. ISABEL BARRETO I ETAPA.

DISTRITO		:	PAITA.

PROVINCIA		:	PAITA.

DEPARTAMENTO	:	PIURA.

GRAFICO 01: LOCALIZACION DE LA ZONA DEL PROYECTO:

URB.ISABEL BARRETO I ETAPA

Acceso a la Zona:

La zona de intervención se encuentra ubicada entre  la parte baja de la ciudad de Paita y la Urbanización Isabel Barreto I Etapa que se encuentra en la zona alta de Paita; para llegar hasta el lugar se puede tomar el servicio de una moto taxi por el precio aproximado de S/  3.00 Soles.

Población:

La población perteneciente al área de intervención (URB. ISABEL BARRETO I ETAPA).

Viviendas

Las viviendas pertenecientes a las calles a ser intervenidas, están construidas en su mayoría de material noble (ladrillo), y en una mínima proporción con caña de Guayaquil.

- OBJETIVO GENERAL:

el presente proyecto surge de una necesidad sentida por parte de la población en la urbanización Isabel Barreto I etapa de contar con pista y veredas.

Debido al mal estado de pistas y veredas de las vías av. teniente palacios, jr. Sebastián Salazar bondi, psje mistral, psje Heródoto, jr. juan Gonzales rose, av. Las begonias, ca. Atahualpa, psje. Clorinda Mattos de Turner, ca. Alberto Bryce, ca. Ciro alegría, psje. Miguel de Unamuno, ca. platón, psje julio R. Rivero, psje. Eleodoro Vargas vicuña, psje. San Hilarión, los moradores de la urb. Isabel Barreto i etapa se ven afectados.

Es así que la población de la urb. Isabel Barreto I etapa, conjuntamente con su junta directiva central ha solicitado a la municipalidad provincial de Paita se les elabore un expediente técnico de pistas y veredas, para poder solucionar el problema que los aqueja.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mejorar las vías de comunicación

- Reducción en los costos de mantenimiento y operación vehicular.

- Protección de viviendas.

- Mejorar la economía de la población por menores gastos

- Desaparición de charcos durante la presencia de fenómenos pluviales.

- Reducción de la incidencia de enfermedades transmisibles.

- METAS FÍSICAS:

11,996.79 m² de Área de pavimento de adoquín de concreto 10x20x8 cm y 4635.16 m² de veredas de concreto.

- ESTADO ACTUAL:

El proyecto surge de la necesidad de la población asentada en la URB. ISABEL BARRETO I ETAPA de la Ciudad de Paita, de contar con una vía de acceso en adecuadas condiciones para el tránsito peatonal y vehicular.

La URB. ISABEL BARRETO I ETAPA fue producto de una invasión de pobladores

de diferentes zonas de Paita y otras ciudades del departamento de Piura.

Actualmente, este asentamiento humano cuenta con los servicios de agua

potable y alcantarillado; pero carece de pavimentación en algunas de sus calles.

- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

DISEÑO GEOMETRICO

Las características de diseño vial en las arterias de la URB. ISABEL BARRETO I

ETAPA, se basan en las Especificaciones Técnicas generales para la construcción

de carreteras (EG-2000), Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG-2001)

y Manual de Ensayos de materiales para Carreteras aprobado por el MTC con

Resolución Directoral.

En general, el alineamiento horizontal se mantiene dentro de la faja de vía

existente, a fin de minimizar los impactos ambientales. El trazado en planta

permite la continua transitabilidad de los vehículos y, dentro de lo posible, los

radios de curvatura son amplios para la velocidad de diseño elegida.

En cuanto al alineamiento vertical, la rasante en general se ha ajustado lo

posible a las inflexiones del terreno; en zonas planas se ha optado, por elevar la

rasante sobre el terreno para mejorar las condiciones de drenaje.

VELOCIDAD DIRECTRIZ

En los sectores urbanos la velocidad directriz es de 35 km/hora.

METAS PROYECTO

PAVIMENTO

Criterios de Diseño

El proyecto de la estructura del pavimento fue realizado utilizando el método

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials,

contenido en la guía de diseño de 1993).

Estructura del Pavimento

Considerando el volumen del trafico existente en la URB. ISABEL BARRETO I

- Mejoramiento de la subrasante c/material de cantera variable.

- Mejoramiento de la subrasante c/mezcla de arena variable.

Se hizo una optimización del diseño del pavimento para el periodo inicial de 20m años de forma de cumplir con el paquete estructural mínimo exigido por el método AASHTO.

- MEMORIA DE CALCULO

Selección del tipo de pavimento a utilizar.

Los parámetros que deben tenerse en cuenta para una adecuada selección del pavimento son, entre otros, los siguientes: comportamientos dentro de las soluciones especificas de diseño, vida útil, disponibilidad de materiales y equipos de construcción, así como costos de construcción y mantenimiento. Factor fundamental de la adopción del tipo de pavimento como concreto flexible debido a que el pavimento asfaltico si bien tiene un costo inicial menor que el rígido, pero esta diferencia se reduce al tener costos de mantenimiento elevados (conservación rutinaria, bacheo, parchados, sellos, repavimentación a los 8 – 10 años) y además se ha tenido en cuenta que las rasantes no cuentan con pendientes óptimas para el uso de pavimento flexible o concreto rígido. Por otro lado, sabido es que existe una diferencia en cuanto a durabilidad ante la presencia de cargas altas e intenso trafico lo cual es mayor en adoquines de concreto como consecuencia precisamente de su rapidez y flexibilidad respectivamente.

Referente a la posible ventaja de resistencia adecuada a la acción de agua superficial que puede caer y discurrir sobre el pavimento en épocas lluviosas, el comportamiento conveniente se cumple si se diseña convenientemente obras y elementos complementarios de drenaje y se respeten los niveles y gradientes establecidos en estudios de drenaje y evacuación pluvial.

Una referencia importante a tomar en cuenta en el diseño es el estudio de pre inversión a nivel de perfil elaborado por la municipalidad provincial de Paita y declarado viable por la oficina de pre inversión (OPI). A ello se suma las sugerencias planteadas por los vecinos y representantes de la municipalidad. Bajo estas consideraciones llegamos a la conclusión que la selección adecuada del pavimento es de tipo concreto flexible y la aproximación de áreas de pavimentación y veredas, de acuerdo a las metas físicas determinadas a nivel de estudio de pre inversión.

Para las consideraciones de diseño de base y sub base se ha tomado las recomendaciones de los estudios de mecánicas de suelos (terrenos constituido por roca carbonatada de altas resistencia), el uso del pavimento, teniendo en cuenta que en algunos casos debido a las extracciones de sus productos las vías soportan grandes cargas por ser vías transitadas.

En esta etapa, se ha programado la ejecución de metas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la asignación distrital programada para este proyecto.

Selección de espesores de pavimento de concreto flexible

Tránsito vehicular

Superficie de rodadura (concreto flexible)                              6.00 cm  - 8.00 cm

Cama de asiento                                                                   5.00 cm

Base granular                                                                       5.00 cm

Sub base granular                                                               15.00 cm

Espesor total                                                                       43.00 cm

- UBICACIÓN Y ACCESO A LAS CANTERAS:

El área de estudio se encuentra ubicada según lo indicado en el estudio de mecánica de suelos.

- VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial de la obra es de S/ 3, 809, 957.96 (tres millones ochocientos nueve mil novecientos cincuenta y siete con 96/100 soles).

El valor total del proyecto asciende a S/ 4,091,162.62 (Cuatro millones Noventa y un mil Ciento sesenta y dos con 62/100 soles), con precios vigentes al mes de abril del 2019, según el desagregado siguiente:

| SUB META META 01 META 02 META 03 META 04 | DESCRIPCION EJECUCION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION TOTAL DEL PRESUPUESTO ANALITICO | MONTO (NUEVO) S/ 3,809,957.96 83,260.80 181,545.05 16,405.81 S/ 4,091,162.62 |
| --- | --- | --- |

- PLAZO FASE DE INVERSION:

El plazo de ejecución es de Ciento cincuenta (150) días calendarios.

- MODALIDAD:

Por Contrata a PRECIOS UNITARIOS.