PLAN DE SEGURIDAD VIAL

Y SEÑALIZACIÓN

- INTRODUCCIÓN

El presente PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN está dirigida al PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA”, así mismo se ha contemplado los dispositivos de control de tránsito en zonas de obras.

El presente diseño de señalización y seguridad vial, está elaborada en función al diseño geométrico de la vía y está ligado con la seguridad y la prevención, es en este punto que, como proyectistas hemos tenido cautela al momento de proponer un sistema de señalización.

En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones en la que se establece la obligatoriedad de contar con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito indispensable para la adjudicación de contratos, todo proyecto de edificación, debe incluirse en el Expediente Técnico de Obra, la partida correspondiente a Seguridad y Salud en la que se estimará el costo de implementación de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en dicho Plan (PSST).

Así mismo comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe considerarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva sus labores.

2.0 NORMATIVIDAD

El diseño de la señalización y seguridad vial de la carretera vecinal, es concordante con las siguientes Normas Peruanas.

- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Aprobado por Resolución Ministerial Nº 210-2000-MTC/15.02. del 03 de mayo del 2000.

- Modificación del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Aprobado por Resolución Ministerial N° 871-2008-MTC/02 del 27 de noviembre del 2008.

3.0 MARCO LEGAL

Nadie que no tenga autoridad legal intentará alterar o suprimir los dispositivos reguladores del tránsito. Ninguna persona o autoridad privada podrá colocar dispositivos para el control o regulación del tránsito, sin autorización previa de los organismos viales competentes.

En el caso de la ejecución de obras en la vía pública, bajo responsabilidad de quienes las ejecutan se deberá tener instalaciones de señales temporales de construcción y conservación vial autorizadas por la entidad competente para protección del público, equipos y trabajadores, conforme lo dispone el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. Estas señales deberán ser retiradas una vez finalizadas las obras correspondientes.

Queda prohibido colocar avisos publicitarios en el derecho de la vía, en el dispositivo y/o en su soporte.

4.0 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino o sobre él, destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante palabras o símbolos determinados y deberán ser usadas de acuerdo a las recomendaciones de los estudios técnicos realizados.

Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que podría presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, para informar al usuario sobre direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, lugares turísticos y culturales, así como dificultades existentes en las carreteras.

4.1Clasificación

Señales reguladoras o de reglamentación: tienen por objeto notificar a los usuarios de la vía de las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya violación constituye un delito.

Señales de prevención: tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

Señales de información: tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario proporcionándole la información que pueda necesitar.

4.2 Colores

Los colores indicados están de acuerdo con las tonalidades de la Standard Federal 595 de los E.E.U.U. de Norteamérica; los colores de fondo a utilizarse en las señales verticales son:

Amarillo (Tonalidad N° 33538): Se utilizará como fondo para las señales de prevención.

Blanco: Se utilizará como fondo para las señales de reglamentación, así como para las leyendas o símbolos de las señales informativas tanto urbanas como rurales.

Negro (Tonalidad N° 37038): Se utilizará en los símbolos y leyendas de las señales de reglamentación, prevención, construcción y mantenimiento.

Rojo (Tonalidad N°- 31136): Se utilizará para las orlas y diagonales en las señales de reglamentación.

Verde (Tonalidad N° 34108): Se utilizará como fondo en las señales de información en carreteras.

Naranja: Se utilizará como fondo para las señales en zonas de construcción de la carretera vecinal.

4.3 Consideraciones generales

- Los paneles de las señales serán de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio de acuerdo a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales (EG – 2000)

- Está prohibido colocar en la señal, alguna inscripción o símbolo sin relación con el objeto de la señal, contraviniendo el diseño y uniformidad aprobados.

- Todo letrero o aviso que pudiera confundirse con las señales de tránsito o que pudiera dificultar la comprensión de éstos, estará prohibido.

4.4 Símbolos

Los símbolos diseñados deberán ser utilizados de acuerdo a lo prescrito en el Manual del MTC; cualquier adición deberá ser aprobada por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

4.5 Marco-Borde

Las señales que llevan un marco y borde deberán conformarse con lo prescrito en cuanto a colores y dimensiones; el mencionado marco tiene la función de hacer resaltar el mensaje de la señal, facilitando su identificación.

4.6 Reflectorización

La legibilidad nocturna en los lugares no iluminados estará dada mediante el uso de material reflectorizante que cumple con las especificaciones de la Norma ASTM-D4956-99 cuya última actualización es del año 2004, indica que para las características de la vía en estudio se pueden utilizar las láminas del tipo: I, II, III, IV, VII, VIII, IX y X.

El material reflectorizante deberá reflejar un alto porcentaje de la luz que recibe y deberá hacerlo de manera uniforme en toda la superficie de la señal y en un ángulo que alcance la posición normal del conducto, en nuestro caso, por las características del flujo vehicular, la geometría de la vía y la velocidad de circulación se recomienda utilizar en las señales la lámina tipo IV, que comercialmente se le conoce como Lámina Reflectiva de Alta Intensidad Prismática. Así mismo se recomienda que tanto el fondo de la señal como el texto sean de igual calidad de lámina reflectiva, de tal modo que no se reste performance a la señal.

4.7 Localización

Las señales de tránsito están dispuestas a la derecha en el sentido del tránsito y a una distancia lateral de acuerdo a lo siguiente en función de que se trata de una carretera vecinal rural:

- La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura fuera de la berma será de 1.50 m.

- La distancia considerada desde el borde más cercano de la señal y la superficie de rodadura fuera de la berma será entre 1.20 a 3.00 m, para el presente diseño se ha considerado a una distancia de 1.30 m.

4.8 Ángulo de colocación

Las señales deberán formar con el eje del camino un ángulo de 90°, pudiéndose variar ligeramente en el caso de las señales con material reflectorizante, la cual será de 8 a 15º en relación a la perpendicular de la vía.

4.9 Mantenimiento

Las señales deberán ser mantenidas en su posición, limpias y legibles durante todo el tiempo; Las señales dañadas deberán ser remplazadas inmediatamente, en vista de ser inefectivas y por tender a perder su autoridad, por consiguiente, se deberá establecer un programa de revisión de señales con el fin de eliminar cualquier obstáculo que impida su visibilidad y detectar aquellas que necesiten ser reemplazadas.

4.10 Postes o soportes

Los postes de soporte de señales deberán ser de concreto armado, para las señales preventivas y reglamentarias, todos los postes para las señales preventivas o reguladoras deberán estar pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50 m; y para las señales informativas serán de tubo de 4”, anclada en pedestales de concreto armado.

5.0 SEÑALES REGULADORAS O DE REGLAMENTACIÓN

Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios las limitaciones o restricciones que gobierna el uso de la vía y cuyo incumplimiento constituye una violación al Reglamento de la circulación vehicular.

5.1 Colores

Señales prohibitivas o restrictivas, de fondo de color blanco con símbolo y marcos negros, el círculo será de color rojo, así como la franja oblicua trazada del cuadrante superior izquierdo al cuadrante inferior derecho que representa prohibición.

5.2 Dimensión y Forma

Señales prohibitivas o restrictivas de forma circular inscritas en una placa rectangular de 0.60 m x 0.90 m con su mayor dimensión en dirección a la vertical con la leyenda explicativa del mensaje que encierra la simbología utilizada.

5.3 Ubicación

Deberán colocarse a la derecha en el sentido de tránsito, en ángulo recto con el eje del camino, en el lugar donde exista la prohibición o restricción.

6.0 SEÑALES PREVENTIVAS

Las señales preventivas o de prevención, son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella, que implican un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias.

6.1 Color

Fondo y borde color Amarillo caminero; Símbolos, letras y marco color Negro.

6.2 Dimensión y Forma

Se ha considerado, para la señal preventiva la dimensión de 0.75 m x 0.75 m cuya dimensión es mayor a la que se aplicada en una carretera, contribuyendo así con una mejor percepción de la señal preventiva, Serán de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo formando un rombo.

6.3 Ubicación

Deberán colocarse al lado derecho de la vía a una distancia del lugar que se desea prevenir, de modo tal que permitan al conductor tener tiempo suficiente para disminuir su velocidad; las distancias estarán dadas por:

- En zona urbana 60m - 75m

- En zona rural 90m - 180m

7.0 SEÑALES INFORMATIVAS

La señal de información tiene como fin el de guiar al conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. Tiene también por objeto identificar puntos notables tales como: ciudades, ríos, lugares históricos, etc. y dar información que ayude al usuario en el uso de la vía.

7.1 Color

En la carretera vecinal rural el fondo será de color verde con letras, flechas y marco blanco

7.2 Dimensiones y forma

Las señales informativas serán de forma rectangular con su mayor dimensión en horizontal. El tamaño de la señal dependerá, principalmente, de la longitud del mensaje, altura y serie de las letras utilizadas es de 15 cm de altura con la cual se obtendrá una adecuada legibilidad del mensaje.

7.3 Ubicación

Las señales de información por regla general deberán colocarse en el lado derecho de la carretera para que los conductores puedan ubicarla en forma oportuna y condiciones propias de la carretera.

7.4 Normas de Diseño

- El borde y marco de la señal, tendrán un ancho mínimo de 2 cm.

- Las esquinas de las placas de señales se redondearán con un radio de curvatura de 4 cm.

- La distancia entre letras y palabras están contempladas en los planos de detalles de las señales verticales.

- Se ha asignado como altura de las letras mayúsculas de 0.15m. y 0.10m las minúsculas.

8.0 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

8.1 Sistemas de Contención (Guardavías)

Las consideraciones para la presente evaluación han sido contempladas de acuerdo a la Directiva N° 007-2008-MTC/02, aprobado con Resolución Ministerial N° 824-2008-MTC/02

Los sistemas de contención de vehículos son aquellos dispositivos instalados en la carretera con la finalidad de proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo fuera de control, que puede impactar contra algún objeto fijo (un puente, un pilar, un poste) o salirse de la carretera, mitigando los daños y lesiones tanto para sus ocupantes como para los otros usuarios de la carretera.

Los sistemas de contención de vehículos deben cumplir con tres funciones básicas:

- Contener al vehículo

- Redireccionar el vehículo y

- Mitigar la gravedad del impacto de los ocupantes del vehículo.

8.2 Terminales

Los terminales están ubicados en los extremos de la barrera, sus objetivos principales son la de evitar que se produzca una detención violenta del vehículo en un impacto frontal y que algún elemento de la barrera penetre al compartimiento de pasajeros del vehículo, asimismo sirve como anclaje de la barrera en un impacto lateral. Los terminales pueden ser de tipo 1 y tipo 2, es decir terminal de entrada y de salida

8.3 Traslapes

Los traslapes entre las barandas de guardavías deberán estar en favor al flujo vehicular, con el fin de evitar enganchamiento tras un impacto.

8.4 Captafaros

Las Guardavías deberán contar con captafaros en razón de una por baranda, y con láminas reflectivas de color blanco y rojo, siendo la lámina blanca en favor del flujo vehicular y la roja en contra de sentido del tránsito.

9.0 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO A TRAVÉS DE ZONAS EN   TRABAJO

Todos los dispositivos de control utilizados en zonas de trabajo en la vía pública, estarán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Dispositivos de control de tránsito para calles y carreteras, y deberán colocarse antes del inicio de las obras, debiendo mantenerse adecuadamente durante la totalidad del proceso de las obras. En el caso que los trabajos sean por etapas, se colocarán aquellos dispositivos correspondientes a la etapa en ejecución.

En los casos de control de tránsito durante la noche, deberán utilizarse señales se señales reflectorizantes y dispositivos de iluminación (linternas, luces intermitentes).

- Las señales y los demás dispositivos deberán mantenerse limpios y legibles todo el tiempo; en el caso que no reúnan las condiciones descritas, deberán ser reemplazadas inmediatamente.

- Las tranqueras y los postes o soportes de las señales deberán estar debidamente construidos y en el caso de sufrir deterioro, deberán ser reparados inmediatamente.

- Los dispositivos de control de tránsito colocados a través de zonas de trabajo deberán ser retirados una vez culminadas las labores realizadas.

9.1 Diseño de Señales

Las señales especiales para las zonas en construcción o mantenimiento vial, siguen los principios básicos establecidos para la señalización en general, sea en cuanto a forma y leyenda. En cuanto a dimensiones, se utilizan las señales normales pudiéndose incrementarla de acuerdo a diversas situaciones que se presenten. En lo referente a colores se utilizará el color naranja con letras y marco negros.

9.2 Iluminación y Reflectorización

Las señales de zonas en construcción deberán ser reflectorizantes.

9.3 Posición de las Señales

La señal deberá estar localizarlas en tal lugar que permitan la mayor efectividad y claridad del mensaje que se da, teniendo en cuenta las características físicas de la vía; la localización elegida deberá permitir que el Conductor reciba el mensaje con determinada anticipación.

En general las señales deberán colocarse al lado derecho del sentido del tránsito automotor; en el caso de necesitar darle un mayor énfasis al mensaje, deberá utilizarse por duplicado la señal tanto a la derecha como al lado izquierdo.

Asimismo, las señales serán colocadas o montadas en soportes portables a fin de permitir su cambio de colocación de acuerdo a los avances o modificaciones de los trabajos o situaciones de las vías que permitan la circulación.

9.4 Señales Restrictivas

Las Obras de construcción o mantenimiento en la vía pública producen situaciones muy especiales que es necesario regularlas en cuanto a las condiciones de circulación vehicular. Las señales restrictivas que se utilizan, además de aquellas establecidas, son:

9.4.1 Señales de obras a usarse en la ejecución

Calle (Camino) Clausurada (RC-1)

Deberá ser utilizada cuando sea clausurada la calle o la carretera al tránsito automotor, a excepción del personal de los contratistas de las obras. La señal deberá localizarse en el centro de la vía clausurada sobre la barrera o tranquera que limita el tránsito vehicular.

Deberá ser de color naranja con letras y bordes negros, rectangular y de dimensiones de 1.20 m. largo y 0.75 m. de alto, a fin de que sea debidamente legible.

Calle (Camino) Clausurada A .....M Solo Tránsito De Acceso a la Propiedad (RC-2)

Se utilizará para los casos que el tránsito principal debe ser desviado y sólo se permita aquel de acceso a la propiedad.

De color naranja con letras y borde negros, rectangular, con su mayor
dimensión horizontal, y de 1.50m. x 0.75m.

Fin Tramo en Construcción(RC-3)

Se utilizará para ubicar el término de la zona en trabajo. De color naranja con letras y bordes negros, con su mayor dimensión horizontal, y de 0.75m x 1.50m.

Ejemplo de Señalización de una Carretera de dos carriles que ha sido clausurado un Tramo, construyéndose un Desvío

Para regular el transito cuando éste debe circular a través de una vía en construcción, es necesario dotar de todos los dispositivos de control a dichas áreas, con el fin de que pueda guiarse la circulación vehicular, como se muestra en la imagen.

9.5 Barreras o Tranqueras

Las Barreras o tranqueras a utilizarse deberán de ser uniformes, tanto en su estructura como en su pintura.

10.0 DISPOSITIVOS AUXILIARES

Aquellos dispositivos que se utilizan para prevenir y guiar al conductor en zonas de posible peligro para el tránsito automotor.

10.1 Conos y Cilindros

Son dispositivos de forma cónica o cilíndrica de material plástico o goma que no se deterioran con el impacto de los vehículos automotores.

Se utilizan como encauzamiento complementario en los desvíos y en zonas en trabajo.

Deberán ser pintados en franjas de color naranja y blanco reflectante, con un ancho no menor de 10 cm, con el fin de obtener el contraste necesario. De una altura no menor de 0.45 m.

10.2 Linternas

En la noche, en que la distancia de visibilidad es limitada, se hace necesaria la iluminación artificial con el fin de llamar la atención del conductor de las obstrucciones y peligros que pueden presentarse, supliendo, de ese modo, las limitaciones de iluminación propias de los faros del vehículo que se aproxima.

Las linternas funcionan igual que la lámpara de pila. La energía suministrada por la pila de larga duración permite encender un foco de bajo voltaje que ilumina el lente de color amarillo o rojo.

10.3 Lámpara de Destellos

Es un dispositivo manual que funciona con energía suministrada por una pila de larga duración, de encendido intermitente. Sirve para prevenir al conductor durante la noche, de obstáculos o peligros en el camino.

Las lámparas de destello se colocarán sobre barreras o cerca del camino, a una altura de 1.20 m. o más.

Durante las horas de oscuridad, el destello debe ser lo suficientemente brillante para garantizar su visibilidad a una distancia de 250 m., bajo condiciones atmosféricas normales.

11.0 RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES CONSIDERADAS EN LA PRESENTE CARRETERA VECINAL

11.1 Señales Reglamentarias

(R-15) Señal Mantenga su Derecha

Deforma y colores correspondientes a las señales prohibitivas o restrictivas. Se empleará esta señal para indicar la posición que debe ocupar el vehículo en ciertos tramos de la vía, en que por existir determinadas condiciones se requiere que los vehículos transiten manteniendo rigurosamente su derecha. Se usará también en las zonas donde exista la tendencia del conductor a no conservar su derecha.

Se colocará esta señal 100 m. antes del inicio del tramo que obliga su uso.

(R-16) Señal Prohibido Adelantar

De forma y colores correspondientes a las señales prohibitivas.
Se utilizará para indicar al conductor la prohibición de adelantar a otro vehículo, motivado generalmente por limitación de visibilidad. Se colocará al comienzo de las zonas de limitación.

(R-30) Señal Velocidad Máxima

De forma y colores correspondientes a las señales prohibitivas o restrictivas. Se utilizará para indicar la velocidad máxima permitida a la cual podrán circular los vehículos. Se emplea generalmente para recordar al usuario del valor de la velocidad reglamentaria y cuando, por razones de las características geométricas de la vía o aproximación a determinadas zonas (urbana, colegios), debe restringirse la velocidad.

(R-30-4) Señal Reducir Velocidad

Se empleará para recordar al usuario de la vía que debe reducir la velocidad a por lo menos, lo indicado en esta señal.

11.2 Señales Preventivas

(P-1A) Señal Curva Pronunciada a la Derecha, (P-1 B) a la Izquierda

Se usará para prevenir la presencia de curvas de radio menor de 40m y para aquellas de 40 a 80m de radio cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45°.

(P-2A) Señal Curva a la Derecha, (P-2B) a la Izquierda

Se usarán para prevenir la presencia de curvas de radio de 40m a 300m con ángulo de deflexión menor de 45° y para aquellas de radio entre 80 y 300m cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45°.

(P-4A) Señal de Curva y Contra Curva a la Derecha, (P-4B) a la Izquierda

Se emplearán para indicar la presencia de dos curvas de sentido contrario, con radios inferiores a 300 metros y superiores a 80m, separados por una tangente menor de 60m.

(P-5-1) Señal Camino Sinuoso

Se empleará para indicar una sucesión de tres o más curvas, evitando la repetición frecuente de señales de curva. Por lo general, se deberá utilizar la señal (R-30) de velocidad máxima, para indicar complementariamente la restricción de la velocidad.

(P-9A) Señal Empalme en Ángulo Recto con Vía Lateral Derecha

Se utilizará para indicar la proximidad de un empalme lateral de la vía en un ángulo de 90°.

(P-9B) Empalme en Ángulo Recto con Vía Lateral Izquierda

Se utilizará para indicar la proximidad de un empalme lateral de la vía en un ángulo de 90°.

(P-10A) Señal Empalme en Ángulo Agudo con Vía Lateral Derecha

Se utilizará para indicar la proximidad de un empalme lateral de la vía en un ángulo agudo, es decir, menor de 90°.

(P-10B) Empalme en Ángulo con Vía Lateral Izquierda

Se utilizará para indicar la proximidad de un empalme lateral de la vía en un ángulo agudo, es decir, menor de 90°.

(P-11) Señal Intersección en Ángulo Recto con Vía Secundaria

Se utilizará para indicar la proximidad de un cruce en ángulo recto con una vía secundaria.

(P-16A) Señal Incorporación al Tránsito (Derecha)

Esta señal se utilizará para advertir la proximidad de convergencia de una corriente de tránsito incorporándose a una principal en el mismo sentido.

(P-16B) Incorporación al Tránsito (Izquierda)

Esta señal se utilizará para advertir la proximidad de convergencia de una corriente de tránsito incorporándose a una principal en el mismo sentido.

(P-25) Señal Doble Circulación

Esta señal se utilizará para advertir la proximidad de un tramo de camino con circulación en ambos sentidos.

(P-33) Señal Resalto

Se empleará para advertir la proximidad a un resalto normal a la vía que puede causar daños o desplazamientos peligrosos o incontrolables del vehículo.

Esta señal debe removerse cuando cesen las condiciones que obligaron a instalarla.

(P-34) Señal Badén

Se utilizará para advertir al conductor de la proximidad de un badén.

(P-35) Señal Pendiente Pronunciada

Se utilizará para indicarla proximidad de un tramo de pendiente pronunciada, sea subida o bajada.

(P-36) Señal Calzada Resbaladiza

Se utilizará para advertir la proximidad de un tramo de la vía que en ciertas condiciones puede presentar una superficie de rodadura resbaladiza.

(P-40) Señal Puente Angosto

Se utilizará para advertir la proximidad de un puente en el que la calzada es de ancho menor al de la vía.

(P-48) Señal Cruce De Peatones

Se utilizará para advertir la proximidad de cruces peatonales. Los Cruces Peatonales se delimitarán mediante marcas en el pavimento y de acuerdo a lo indicado en los planos al informe de señalización.

(P-49) Señal Zona Escolar

Se utilizará para indicar la proximidad de una zona escolar. Se empleará para advertir la proximidad de un cruce escolar.

(P-50) Señal Niños

Se utilizará para indicar la proximidad de niños como en el caso de parques y jardines para niños.

(P-56) Señal Zona Urbana

Se utilizará para advertir al conductor de la proximidad de un poblado con el objeto de adoptar las debidas precauciones. Se colocará a una distancia de 200 m. a 300 m. antes del comienzo del centro poblado, debiéndose completar con la señal R-30 de velocidad máxima que establezca el valor que corresponde al paso por el centro poblacional.

14.4 Señales Informativas

(I-5) Señal De Destino

Se utilizarán antes de una intersección a fin de guiar al usuario en el itinerario a seguir para llegar a su destino. Sus dimensiones varían de acuerdo al mensaje a transmitir.

Llevarán, junto al nombre del lugar, una flecha que indique la dirección a seguir para llegar a él.

(I-7) Señal de Indicación de Distancias

Se utilizarán en las carreteras para indicar al usuario las distancias a las que se encuentran poblaciones o lugares de destino, a partir del punto donde está localizada la señal. En la parte superior de la señal se colocará el nombre y distancia respectiva de la población inmediata próxima a la señal y en la parte inferior el nombre y distancia de la población en que la mayoría del tránsito está dirigido. No debiendo colocarse más de 4 líneas.

Se ubicarán a las salidas de las poblaciones a una distancia no mayor de un kilómetro y, en áreas rurales, a intervalos no mayores de 30 kms.

(I-8) Postes De Kilometraje.

Se utilizarán para indicar la distancia al punto de origen de la vía. Para establecer el origen de cada carretera se sujetará a la reglamentación respectiva, elaborada por la Dirección General de Caminos. Los postes de kilometraje se colocarán a intervalos de 1 km considerando a la derecha los números pares y a la izquierda los impares.

(I-18) Señales de Localización

Servirán para indicar poblaciones o lugares de interés tales como: ríos, poblaciones etc. Serán de forma rectangular con su mayor dimensión horizontal